|  | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Informática Redes de Computadores Profa. Ana Cristina Benso da Silva |
| --- | --- |

- (0,5) As opções para o campo de opções do protocolo IP são

- Security : permite incluir um label de segurança ao datagrama;

- Source Routing : permite incluir uma lista de roteadores que especificam a rota a ser seguida;

- Route Recording : um campo é alocado para registrar a seqüência de roteadores visitados;

- Stream Identification : nomes de recursos reservados usados para serviços especiais, especialmente para tratamento para tráfego de dados do tipo voz.

- Caso o datagrama que contenha esta(s) opção(ões) configuradas tenham de ser fragmentados, quais fragmentos devem manter as opções do datagrama original? Justifique sua resposta para cada uma das opções acima.

- (1,5) Dada topologia abaixo e considerando a utilização do algoritmo vetor distância, define-se

- Os enlaces 1, 2 e 3 tem throughput de 1.5 Mbps e delay  de 295ms.

- Os nós 4 e 6 tem throughtput  de 64kbps e delay de 20ms.

- O nó D usa throughtput como métrica

- O nó C usa delay como métrica

- Quando D receber um pacote que deve chegar em B o que ocorrerá no processo de roteamento? Explique.

- (1,0) Dada a topologia abaixo, enderece os equipamentos e redes necessárias, usando 4 endereços IP de classe C. Não é necessário endereçar a conexão com a Internet.

- (1,5) Crie a tabela de roteamento estática para os equipamentos necessários. Em caso das   tabelas serem iguais para algum elemento, não é necessário reescrevê-las, apenas indique quais elementos  tem a mesma informação.

- (1,5) Dado o tráfego em anexo, o que ocorrerá  com estes datagramas durante a sua transmissão na rede e quando forem recebidos no host destino? Identifique as mensagens ICMP de erro geradas e a máquina origem dessas mensagens. Obs: o tráfego foi capturado no segmento da máquina de origem.

- (1,5) Implemente o algoritmo de recepção e remontagem de fragmentos no nível de rede.

Tráfego #1

Kriti =   IP  200.17.93.62   MAC 8:0:20:76:76:63

Bruxelas = IP 200.17.94.203  MAC 08:00:20:7d:3a:e6

8:0:20:76:76:63 0:20:35:99:3:55 ip 98: kriti.inf.pucrs.br > bruxelas.inf.pucrs.br: icmp: echo request (DF) [ttl 1]

0:20:35:99:3:55 8:0:20:76:76:63 ip 70: 200.17.93.254 > kriti.inf.pucrs.br: icmp: time exceeded in-transit

Tráfego #2

Kerkira = IP 200.17.93.51    MAC 8:0:20:7e:7:ae

Routii  = IP 143.54.4.3

8:0:20:7e:7:ae 0:20:35:99:3:55 ip 54: kerkira.inf.pucrs.br.34044 > routii.inf.ufrgs.br.33435: udp 12(DF)[ttl 1]

0:20:35:99:3:55 8:0:20:7e:7:ae ip 70: 200.132.14.1 > kerkira.inf.pucrs.br: icmp: time exceeded in-transit

8:0:20:7e:7:ae 0:20:35:99:3:55 ip 54: kerkira.inf.pucrs.br.34044 > routii.inf.ufrgs.br.33441: udp 12 (DF)

0:20:35:99:3:55 8:0:20:7e:7:ae ip 70: lynx.pucrs.br > kerkira.inf.pucrs.br: icmp: time exceeded in-transit (DF)

8:0:20:7e:7:ae 0:20:35:99:3:55 ip 54: kerkira.inf.pucrs.br.34044 > routii.inf.ufrgs.br.33444: udp 12 (DF)

0:20:35:99:3:55 8:0:20:7e:7:ae ip 70: bb3.pop-rs.rnp.br >

kerkira.inf.pucrs.br: icmp: time exceeded in-transit

8:0:20:7e:7:ae 0:20:35:99:3:55 ip 54: kerkira.inf.pucrs.br.34044 > routii.inf.ufrgs.br.33447: udp 12 (DF)

0:20:35:99:3:55 8:0:20:7e:7:ae ip 70: eth7-1-ufrgs-gw.pop-rs.rnp.br > kerkira.inf.pucrs.br: icmp: time exceeded in-transit (DF)

8:0:20:7e:7:ae 0:20:35:99:3:55 ip 54: kerkira.inf.pucrs.br.34044 > routii.inf.ufrgs.br.33449: udp 12 (DF)

0:20:35:99:3:55 8:0:20:7e:7:ae ip 70: eth7-1-ufrgs-gw.pop-rs.rnp.br > kerkira.inf.pucrs.br: icmp: time exceeded in-transit (DF)

8:0:20:7e:7:ae 0:20:35:99:3:55 ip 54: kerkira.inf.pucrs.br.34044 > routii.inf.ufrgs.br.33450: udp 12 (DF)

0:20:35:99:3:55 8:0:20:7e:7:ae ip 70: routii.inf.ufrgs.br >

kerkira.inf.pucrs.br: icmp: port 33452 unreachable (DF)

- (1,5) Considerando as funções executadas pelo nível de rede em redes TCP/IP, escreva um algoritmo que implemente a execução do processo de roteamento e identifique através de chamadas de procedimentos as demais funções necessárias para o envio do pacote para o próximo enlace.  O algoritmo deve ser válido tanto para um roteador, quanto para o host de origem da mensagem. O algoritmo deve apresentar corretamente e de forma detalhada as informações utilizadas para comparações, preenchimento de header, etc.

- (1,5) Dada a topologia abaixo enderece as redes existentes com 3 endereços IP de classe C, mas utilizando CIDR e VLSM, determinando:

  - O endereço de cada subrede no formato CIDR;

  - Os endereços que serão atribuídos aos equipamentos de interconexão, quando necessário.

- (2,0) Dada a topologia da questão 03, crie as tabelas de roteamento necessárias para cada um dos gateways que for necessário.

- (2,0) Considerando-se a utilização de protocolos de roteamento na topologia acima responda:

  - É possível utilizar-se o protocolo RIP? Justifique.

  - Quais roteadores podem divulgar rotas agregadas? Quais rotas serão divulgadas?

  - Supondo a queda do enlace X, quanto tempo levará para alcançar-se a convergência para os protocolos RIP e OSPF, respectivamente? No protocolo RIP foi implementado o mecanismo de Hold Down com período de 60 unidades de tempo.

  - Supondo a utilização do protocolo RIP, poderá ocorrer o problema do contador para o infinito, mesmo sendo implementado o mecanismo de Split Horizon? Justifique.