Alteração da Arquitetura e Organização do Computador Cleópatra

# Introdução

O objetivo deste trabalho é fazer com que o aluno compreenda a arquitetura e organização de um processador simples, o processador Cleópatra. Para tanto, propõe-se um estudo de uma implementação deste processador até o ponto de permitir alterar a arquitetura e organização do mesmo. O ponto de partida é a descrição VHDL do processador e do sistema periférico de apoio deste, conforme fornecido em aula.

Para facilitar a compreensão, descreve-se na Seção 2 os principais passos para realizar uma alteração exemplo do processador, considerando o sistema dado. A Seção 3 apresenta o processo de teste desta nova arquitetura/organização gerada pela alteração proposta na Seção 2. O aluno deverá compreender os passos adotados para em seguida usá-los como base para realizar a alteração proposta na Seção 4 como trabalho prático.

# Alteração Exemplo do Processador Cleópatra (Arquitetura e Organização)

O objetivo aqui é alterar a arquitetura (e conseqüentemente a organização) do processador Cleópatra de forma que a linguagem de montagem do processador dê suporte adicional para operações com vetores. Este suporte será alcançado com o acréscimo de três instruções de acesso indexado a vetores ao conjunto de instruções existentes. Estas instruções serão denominadas ldx, ldo e sto. Os passos aqui descritos de alteração do processador Cleópatra devem ser acompanhados na descrição VHDL anexa.

A instrução ldx é semelhante à instrução lda, pois lê um dado da memória e o escreve em um registrador do processador. Contudo, ldx não carrega o registrador Acumulador (AC), mas um registrador novo (IDX, do inglês index ou índice), que tem por função armazenar o endereço base de um vetor que será eventualmente somado a um deslocamento (em inglês, offset) para gerar o endereço efetivo de um elemento específico deste vetor. Por outro lado, as instruções ldo e sto servem para ler e escrever elementos de/em um vetor, respectivamente, e devem ser usadas somente após a instrução ldx ter carregado o registrador idx com o endereço base do vetor.

Para definir códigos para as novas instruções podem ser usados quaisquer padrões de bits disponíveis na arquitetura Cleópatra. Contudo, a arquitetura original usa um código de operação (em inglês, opcode) de 4 bits cujos 16 valores possíveis já são interpretados como uma instrução válida pelo processador Cleópatra (veja a na Figura 1 a Tabela intitulada Cleópatra). Logo, o esquema de codificação original de instruções da Cleópatra deve ser alterado para acomodar os códigos das três novas instruções. Para minimizar as alterações do hardware original, a sugestão é utilizar os códigos redundantes das instruções not e sta. Escolheu-se alterar o esquema de codificação conforme a tabela Cleópatra Modificada da Figura 1.

| Cleópatra |  | Cleópatra Modificada |
| --- | --- | --- |

Figura 1 – Modificações do processador Cleópatra para dar suporte às instruções ldx, ldo e sto.

A codificação da Cleópatra Modificada implica algumas alterações simples na descrição do processo de decodificação de instruções da descrição VHDL da Cleópatra original. Isto está descrito no arquivo BlocoDeControle.vhd. As alterações são sumarizadas na Figura 2.

| Código Original |  | Código Modificado |
| --- | --- | --- |
| constant NOT1: std_logic_vector(3 downto 0) := x"0"; constant NOT2: std_logic_vector(3 downto 0) := x"1"; constant STA1: std_logic_vector(3 downto 0) := x"2"; constant STA2: std_logic_vector(3 downto 0) := x"3"; |  | constant NOT1: std_logic_vector(3 downto 0) := x"0"; constant LDX: std_logic_vector(3 downto 0) := x"1"; constant STA: std_logic_vector(3 downto 0) := x"2"; constant LS: std_logic_vector(3 downto 0) := x"3"; |

Figura 2 – Modificações do arquivo BlocoDeControle.vhd para dar suporte às novas instruções.

Estas alterações eliminam os identificadores anteriormente designados por NOT2 e STA2, e cria os novos identificadores (LDX e LS). Como a eliminação da redundância nos códigos das instruções NOT e STA, cria-se apenas dois novos códigos: um destes é associado à instrução LDX e o outro associado as instruções LDO e STO (associadas ao identificador LS), sendo necessário usar pelo menos mais 1 bit para discernir entre LDO e STO. Novamente, visando o mínimo de modificações na descrição original, escolheu-se usar o bit menos significativo da palavra de instrução (não utilizado na Cleópatra original)  para discernir entre LDO e STO, tal como ilustrado na Figura 3, que contém o formato geral da primeira palavra de  instrução na Cleópatra e na Cleópatra modificada.

| Estrutura inicial da primeira palavra de instrução |  | Estrutura modificada |
| --- | --- | --- |

Figura 3 – Modificação da primeira palavra de instrução para dar suporte às novas instruções.

Para implementar este tratamento no processo de decodificação de instruções, as linhas abaixo foram inseridas no VHDL do arquivo BlocoDeControle.vhd:

alias lsCod: std_logic_vector(0 downto 0) is ir(0 downto 0); constant LDO: std_logic_vector(0 downto 0) := "0"; constant STO: std_logic_vector(0 downto 0) := "1";

Além destas, as seguintes modificações também são necessárias no arquivo BlocoDeControle.vhd:

- Considerar, na atribuição do valor Booleano logic_arith, as novas instruções ldx, ldo e sto, de forma que o fluxo de execução destas instruções desvie para o estado Sula.

logic_arith <= '1' when i = LDX or i = LS or i = LDA or i = ADD or i = ORL or i = ANDL else '0';

- Incluir o tratamento das novas instruções dentro do estado Sula.

when Sula =>

PE <= FETCH0;

case i is

when LS =>  -- mar <- idx + mdr; lnz; lcv

uins <= ("0000", "1000", "000", '0', '0', '1','1');

PE <= SBuscaIdx_1;

when LDX => -- idx <- mdr; lnz

uins <= ("1000", "0001", "100", '0', '0', '1','0');

O tratamento de ldx deve permitir que o valor lido da memória seja atribuído ao registrador IDX, enquanto que o tratamento das instruções ldo e sto serve para realizar a soma do endereço base do vetor com o deslocamento proveniente da memória. Para entender melhor a linha VHDL que descreve a ação na microinstrução (uins), é necessário analisar o que significa cada campo e a relação destes com as tabelas que seguem. Para tanto, explora-se a seguir o Bloco de Dados da Cleópatra.

Inicialmente, a Figura 4 ilustra a estrutura interna do Bloco de Dados do processador Cleópatra original. Esta estrutura está implementada em VHDL no arquivo Datapath.vhd. Este arquivo instancia e conecta módulos descritos em outros arquivos: 6 instâncias de um registrador de 8 bits (descrito em RegistradorClear.vhd), 1 instância da ULA (descrita em ULA.vhd), 1 instância do decodificador de leitura e 1 instância do decodificador de escrita (descritas respectivamente nos arquivos DecodificadorLeitura.vhd e DecodificadorEscrita.vhd) e 1 instância dos registradores de estado (descritos em Flags.vhd). Datapath.vhd implementa diretamente os barramentos tristate BUS_A e BUS_B e o multiplexador mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Bloco de Dados da organização Celópatra original.

Nesta Figura, é possível notar os sinais de entrada do Bloco de Dados: write_reg, read_reg, alu_op, ce, rw, lnz e lcv. Segundo a documentação da organização Cleópatra disponível, os campos write_reg e read_reg servem para codificar os registradores que serão escritos e lidos em cada ciclo de relógio, respectivamente. Estes campos seguem a codificação das Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Especificação do Decodificador de Escrita do processador Cleópatra.

| Códigos de escrita nos Registradores do Bloco de Dados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Código | Descrição |
| MAR | 000 | Escreve no registrador MAR |
| MDR | 001 | Escreve no registrador MDR |
| IR | 010 | Escreve no registrador IR |
| PC | 011 | Escreve no registrador PC |
| AC | 100 | Escreve no registrador AC |
| RS | 101 | Escreve no registrador RS |
| PC_MDR | 110 | Escreve simultaneamente nos registradores MDR e PC |
| NULL | 111 | Não escreve em nenhum registrador |

Tabela 2 – Especificação do Decodificador de Leitura do processador Cleópatra.

| Códigos de leitura dos Registradores do Bloco de Dados para BUS_A e BUS_B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Código | Descrição |
| NULL | 000 | Não coloca nada em BUS_A nem em BUS_B |
| MDR | 001 | Lê o registrador MDR para BUS_B. Não coloca nada em BUS_A |
| IR | 010 | Lê o registrador IR para BUS_B. Não coloca nada em BUS_A |
| PC | 011 | Lê o registrador PC para BUS_A. Não coloca nada em BUS_B |
| AC | 100 | Lê o registrador AC para BUS_A. Não coloca nada em BUS_B |
| RS | 101 | Lê o registrador RS para BUS_A. Não coloca nada em BUS_B |
| AC_MDR | 110 | Lê o registrador AC para BUS_A. Lê o registrador MDR para BUS_B |
| PC_MDR | 111 | Lê o registrador PC para BUS_A. Lê o registrador MDR para BUS_B |

Na Cleópatra modificada, o Bloco de Dados inclui um registrador a mais, o IDX. Para que as decodificações de escrita e leitura acomodem este registrador, a largura dos sinais read_reg e write_reg foi aumentada para 4 bits. Esta modificação pode ser observada nos campos w e r da palavra de microinstrução, definidos no pacote do processador (no arquivo PacoteCleopatra.vhd).

O campo alu_op informa a operação que será realizada pela unidade lógica e aritmética. Este campo é codificado, na Cleópatra original conforme tabela que segue. Nenhuma modificação deste campo é necessária na versão modificada da Cleópatra para dar suporte às três novas instruções.

| Códigos de operação da Unidade Lógica e Aritmética |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Código | Descrição |
| Soma | 000 | Soma BUS_A com BUS_B e coloca o resultado em BUS_C. Gera N, Z, C e V |
| Inc | 001 | Soma 1 a BUS_A e coloca o resultado em BUS_C (ignora BUS_B). Gera N, Z, C e V |
| Não | 010 | Inverte todos os bits de BUS_A e coloca o resultado BUS_C (ignora BUS_B). Gera N e Z |
| PassaB | 100 | Toma o que está em BUS_B e coloca em BUS_C (ignora BUS_A). Gera N e Z |
| Ou | 101 | Faz ou bit a bit de BUS_A com BUS_B e coloca o resultado em BUS_C. Gera N e Z |
| E | 110 | Faz e bit a bit de BUS_A com BUS_B e coloca o resultado em BUS_C. Gera N e Z |
| PassaA | 111 | Toma o que está em BUS_A e coloca em BUS_C (ignora BUS_B). Gera N e Z |

Os campos ce, rw servem para habilitar operações de escrita ou leitura com memória. Os campos lnz e lcv habilitam a escrita nos biestáveis negativo e zero, e nos biestáveis de carry e overflow, respectivamente.

Todos os campos de controle do Bloco de Dados mencionados acima são coletados na palavra de microinstrução na ordem (write_reg, read_reg, alu_op, ce, rw, lnz, lcv). Por exemplo, na Cleópatra modificada, a microinstrução codificada como uins <= ("0000", "0110", "000", '0', '0', '1', '1') soma o registrador que está em BUS_A com o registrador que está em BUS_B, colocando o resultado em BUS_C (pois alu_op=000), sem acessar a memória (pois ce=0) e escrevendo nos 4 biestáveis de estado (pois lnz=1 e lcv=1). BUS_A e BUS_B recebem os registradores AC e MDR respectivamente (pois read_reg=0110), enquanto que o BUS_C é escrito no registrador MAR (pois write_reg=0000).

- Incluir os estados SBuscaIdx_1 e SBuscaIdx_2 na máquina de estados de controle do processador, para executar as instruções ldo e sto.

when SBuscaIdx_1 =>	      -- Após somar deslocamento com idx, computa o operando

uins <= mdr_Mmar;   -- MDR <- MEM(MAR)

PE <= SBuscaIdx_2;

when SBuscaIdx_2 =>

if lsCod = LDO then -- ac <- mdr; lnz

uins <= ("0100", "0001", "100", '0', '0', '1','0');

else -- lsCod = STO -- pmem(mar) <- ac

uins <= ("0111", "0100", "111", '1', '0', '0','0');

end if;

PE <= FETCH0;

No processador modificado, o arquivo DataPath.vhd acrescenta o registrador IDX e a sua eventual conexão ao barramento BUS_A.

| REG_IDX: entity work.RegistradorClear port map ( clock => clock, reset => reset, ce => w_idx, D => busC, Q => idx ); | busA <= idx when r_idx = '1' else (others => 'Z'); |
| --- | --- |

As codificações de escrita e leitura estão, respectivamente, nos arquivos DecodificadorEscrita.vhd e DecodificadorLeitura.vhd. Abaixo estão colocadas as novas linhas destes arquivos para considerar o registrador IDX.

Escrita:

w_idx <= '1' when hold = '0' and write_reg = "1000" else '0';

Leitura:

r_idx <= '1' when read_reg = "1000" else '0';

# Teste da Nova Organização

Para testar as modificações é necessário gerar um programa de teste no CleoSim. Para tanto, abaixo segue um exemplo de programa (descrito em C) e a seqüência de passos necessários para usar a implementação deste em linguagem de montagem como teste da nova organização.

void main()

{

int i, a;

int vet[4];

i = 0;

a = 2;

while(i < 4)

{

vet[i] = a;

a = a + 1;

i++;

}

}

Este programa deve ser traduzido para linguagem de montagem e montado para poder ser simulado sobre a descrição VHDL da Cleópatra modificada no Active-HDL. Como o simulador CleoSim não reconhece as novas instruções, não é possível descrever o programa e montá-lo com as instruções ldx, ldo e sto. O que deve ser feito é a geração de um código com instruções montáveis, tais como lda e sta, que podem ser colocadas no lugar das instruções desejadas, seguido da edição manual do código objeto.

| Programa em liguagem de montagem com as instruções ldx, ldo e sto | Programa em liguagem de montagem com as instruções ldx, ldo e sto trocadas por instruções que fazem parte da especificação da Cleópatra |
| --- | --- |
| .code ldx #vet ; idx <- vet lda #00h sta i ; i = 0 lda #02h sta a ; a = 2 Testa: lda i add #-4 jn Continua ; while(i < 4) jmp Fim Continua: lda a sto i ; vet[i] = a lda a add #1 sta a ; a = a + i lda i add #1 sta i ; i++ jmp Testa Fim: hlt ; fim do programa .endcode .data vet: db #00h db #00h db #00h db #00h a: db #02h i: db #00h .enddata | .code lda #vet ; idx <- vet lda #00h sta i ; i = 0 lda #02h sta a ; a = 2 Testa: lda i add #-4 jn Continua ; while(i < 4) jmp Fim Continua: lda a sta i ; vet[i] = a lda a add #1 sta a ; a = a + 1 lda i add #1 sta i ; i++ jmp Testa Fim: hlt ; fim do programa .endcode .data vet: db #00h db #00h db #00h db #00h a: db #02h i: db #00h .enddata |

De posse do programa modificado, basta gerar o arquivo de saída preparado para simulação como visto em aulas anteriores, e editar este manualmente forma, conforme mostrado a seguir.

| Código gerado automaticamente com o CleoSim | Código alterado manualmente |
| --- | --- |
| 00 40 ; LDA #25H 01 25 ; 02 40 ; LDA #00H 03 00 ; 04 24 ; STA #2AH 05 2A ; 06 40 ; LDA #02H 07 02 ; 08 24 ; STA #29H 09 29 ; 0A 44 ; LDA #2AH 0B 2A ; 0C 50 ; ADD #-4 0D FC ; 0E A4 ; JN #12H 0F 12 ; 10 84 ; JMP #24H 11 24 ; 12 44 ; LDA #29H 13 29 ; 14 24 ; STA #2AH 15 2A ; 16 44 ; LDA #29H 17 29 ; 18 50 ; ADD #1 19 01 ; 1A 24 ; STA #29H 1B 29 ; 1C 44 ; LDA #2AH 1D 2A ; 1E 50 ; ADD #1 1F 01 ; 20 24 ; STA #2AH 21 2A ; 22 84 ; JMP #0AH 23 0A ; 24 F0 ; HLT 25 00 ; DB #00H 26 00 ; DB #00H 27 00 ; DB #00H 28 00 ; DB #00H 29 02 ; DB #02H 2A 00 ; DB #00H | 00 10 ; LDX #25H 01 25 ; 02 40 ; LDA #00H 03 00 ; 04 24 ; STA #2AH 05 2A ; 06 40 ; LDA #02H 07 02 ; 08 24 ; STA #29H 09 29 ; 0A 44 ; LDA #2AH 0B 2A ; 0C 50 ; ADD #-4 0D FC ; 0E A4 ; JN #12H 0F 12 ; 10 84 ; JMP #24H 11 24 ; 12 44 ; LDA #29H 13 29 ; 14 35 ; STO #2AH 15 2A ; 16 44 ; LDA #29H 17 29 ; 18 50 ; ADD #1 19 01 ; 1A 24 ; STA #29H 1B 29 ; 1C 44 ; LDA #2AH 1D 2A ; 1E 50 ; ADD #1 1F 01 ; 20 24 ; STA #2AH 21 2A ; 22 84 ; JMP #0AH 23 0A ; 24 F0 ; HLT 25 00 ; DB #00H 26 00 ; DB #00H 27 00 ; DB #00H 28 00 ; DB #00H 29 02 ; DB #02H 2A 00 ; DB #00H |

Somente após verificar o correto funcionamento no Active-HDL é que pode ser sintetizada uma versão para testar na placa com a ferramenta ISE. Esta por sua vez deve conter instruções para visualizar as posições alteradas do vetor.

# A Fazer

As atividades propostas aqui são:

- Estudar o VHDL de forma a identificar as modificações do problema proposto;

- Sintetizar o programa acima e fazer as modificações necessárias para baixá-lo na placa de prototipação;

- Repetir todos os passos descritos na Seção 2 para outra alteração proposta. Deve-se partir do código original do processador Cleópatra e modificar a arquitetura e organização para acrescentar a instrução SUB, que realiza a subtração de um operando do acumulador e a instrução AD2, que soma dois operandos distintos e coloca o resultado no acumulador. Conforme apresentado na Seção 3, é necessário demonstrar a funcionalidade da nova implementação através de um programa de teste e verificar o funcionamento da Cleópatra modificada com as novas instruções no Active-HDL. Por fim, deve-se sintetizar o sistema e testar o mesmo na placa de prototipação.