Alteração da Organização e Arquitetura do Processador MR4

# Introdução

O objetivo deste trabalho é fazer com que o aluno compreenda a arquitetura e a organização do processador MR4. Para tanto, propõe-se o estudo de uma implementação deste processador até o ponto de permitir alterar a arquitetura e organização do mesmo. O ponto de partida é entender a documentação e a descrição VHDL do processador fornecidas na página da disciplina.

Para facilitar a compreensão, descrevem-se na Seção 2 os principais passos para realizar uma alteração exemplo do processador, considerando o sistema dado. Os alunos deverão compreender os passos adotados para em seguida usá-los como base para realizar a alteração proposta na Seção 3.

A tarefa aqui é alterar a arquitetura (e conseqüentemente a organização) do processador MR4 de forma que a linguagem de montagem a qual o processador dá suporte seja incrementada com novas instruções da arquitetura MIPS que não fazem parte do conjunto de instruções implementados pelo processador MR4 fornecido. Este suporte será alcançado com o acréscimo de uma ou mais das instruções abaixo, não suportadas pela implementação corrente da MR4:

- bltz: branch if less than zero

- lb: load byte com extensão de sinal

- bltzal: branch if less than zero and link

- bgezal: branch if greater than or equal to zero and link

- mthi: move to hi

- mtlo: move to low

- lh: load half word

- sh: store half word

- clo: count leading ones

- clz: count leading zeros

Para manter compatibilidade, as novas instruções a serem acrescentadas ao processador MR4 devem ser compatíveis em nível de código objeto com a arquitetura MIPS 2000. Este código pode ser encontrado no Apêndice A do livro texto, ou em outra documentação do MIPS, e pode ser verificado com o código objeto obtido com um dos simuladores à disposição (MARS ou PCSpim).

# Alteração Exemplo do Processador MR4 (Arquitetura e Organização)

Para facilitar a compreensão da atividade a ser desenvolvida em laboratório, esta Seção descreve um conjunto de tarefas realizadas para a implementação de uma das instruções descritas acima. No caso, foi escolhido implementar a instrução bltz (branch if less than zero). Ou seja, uma instrução de desvio condicionada ao primeiro operando da instrução possuir valor menor que zero.

A primeira atividade a ser realizada é descobrir características básicas desta instrução, tal como o formato da mesma e as ações a serem realizadas pelo processador quando este executar a instrução. As principais características da instrução bltz estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1 - Mnemônico, codificação e semântica resumida da instrução bltz.

Note-se que associados à instrução existem 2 parâmetros: o registrador fonte (Rs) para testar a condição menor que zero e o rótulo que irá definir o possível novo endereço a partir de onde residem as próximas instruções do programa a executar, caso a condição testada revele-se verdadeira. A instrução bltz deve fazer com que o processador teste o conteúdo de Rs e, caso este seja menor que zero, carregue o registrador pc com o endereço computado a partir do rótulo. Como para as demais instruções do tipo salto condicional já estudadas na disciplina teórica, o valor do campo Imed16 é um valor de 16 bits a ser transformado por extensão de sinal no mesmo valor em 32 bits, sendo posteriormente somado ao valor do PC no momento da execução da instrução para obter o endereço do rótulo especificado no código fonte da instrução.

O arquivo PackageMR4.vhd contém uma definição de tipos de instrução, com todas as instruções implementadas na MR4. Nesta definição de tipos deve ser acrescentado um identificador para a nova instrução. Para manter a organização, aconselha-se inserir as instruções ordenadas alfabeticamente. Neste caso, acrescentou-se a instrução bltz na linha 26:

Linha 26:	BLTZ,

Conforme a Tabela 1, nota-se que a decodificação da instrução bltz depende dos campos 31-26 e 20-16, que devem ter as constantes “000001” e “00000”, respectivamente. A obtenção desta decodificação está descrita na linha 60 do arquivo ControlUnit.vhd. Devido a esta linha, após a busca de uma instrução bltz o sinal que armazena a instrução corrente (i) receberá o mnemônico BLTZ, indicando o reconhecimento da instrução.

Linha 60:	BLTZ when ir(31 downto 26)="000001" and ir(20 downto 16)="00000" else

Uma vez buscada e decodificada a instrução, a Unidade de Controle deve passar por estados específicos para realizar os passos necessários  à execução de bltz. Para a execução de instruções de desvio em geral, a máquina de controle deve desviar para o estado Ssalta. Isto pode ser obtido com a codificação descrita na linha 140:

Linha 140:	elsif i=J or i=JAL or i=JALR or i=JR or ... or i=BLEZ then

Uma instrução de desvio altera condicionalmente o registrador pc. Como pode ser observado nas linhas 158 e 159 do arquivo DataPath.vhd, este registrador é implementado pelo par entidade-arquitetura regnbit:

Linha 158:	rpc: entity work.regnbit generic map(INIT_VALUE => x"00400000")

Linha 159:		port map(ck=>ck, rst=>rst, ce=>uins.wpc, D=>dtpc, Q=>pc);

Nota-se aqui que o valor que pc assume a cada ciclo é determinado pelo sinal dtpc. Este, por sua vez é implementado como a saída de um circuito combinacional, conforme descrito na linha 153 deste mesmo arquivo, que mostra que dtpc receberá o sinal result (endereço de desvio) quando a condição “inst_branch='1' and salta='1'” for verdadeira:

Linha 153:	dtpc <= result when(inst_branch='1' and salta='1') or ... else npc;

O sinal inst_branch é calculado na linha 38. Aqui, deve-se acrescentar a instrução bltz, como mais uma das instruções que provocam um desvio condicional.

Linha 38:	inst_branch <= '1' when uins.i=BEQ or ... or uins.i=BLEZ else '0';

O sinal salta é calculado na linha 131. Aqui, deve-se colocar a instrução bltz com a condição que leva ao desvio, qual seja “Rs < 0”.

Linha 131:	salta <= '1' when ((RS=RT and uins.i=BEQ) or ... or (RS<0 and uins.i=BLTZ) else '0';

Como foi dito acima, o sinal result contém o endereço de desvio. Este por sua vez é proveniente do resultado obtido com a unidade lógica e aritmética (ULA). Como o objetivo aqui é utilizar os 16 bits provenientes do campo Imed16, estender o sinal e compor com o pc atual para gerar o endereço de desvio, uma implementação adequada para o código da ULA é utilizar a descrição já presente na linha 45 do arquivo Alu.vhd:

Linha 45:	op1 + op2

Esta linha faz com que a soma de op1 com op2 seja direcionada para a saída da ULA (sinal outalu). Aqui não é necessário fazer nada, pois a instrução bltz não faz parte das definidas anteriormente, implicando que a mesma caia no else final (condição default). Além disto, como pode ser observado nas linhas 90 e 94 do arquivo DataPath.vhd, os conteúdos de op1 e op2 serão npc e IMED, respectivamente, fazendo com que o desvio seja calculado conforme desejado:

Linha 90:	op1 <= npc when inst_branch='1' else RS;

Linha 94:	op2 <= RT when inst_grupo1='1' or uins.i=SLTU or ... else IMED;

# A Fazer e Entregar

As atividades propostas para este trabalho são:

- Estudar os arquivos VHDL que compõem o projeto do processador MR4, bem como a documentação auxiliar fornecida, de forma a identificar como a organização implementa a arquitetura proposta na documentação disponível em http://www.inf.pucrs.br/~calazans /undergrad/orgcomp/arq_MR4.pdf ;

- Fazer as modificações necessárias na organização para implementar as instruções solicitadas. Cada grupo de alunos deverá fazer a implementação de três instruções conforme Tabela 2, sendo que cada grupo deve ser composto de no máximo 3 alunos:

Tabela 2 - Relação entre instruções e grupo de alunos

|  |  | Instruções |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo | 1 | lb | mthi | clo |
|  | 2 | bltzal | lh | clz |
|  | 3 | bgezal | sh | clo |
|  | 4 | lb | mtlo | clz |
|  | 5 | bltzal | lhu | clo |
|  | 6 | bgezal | mtlo | clz |
|  | 7 | lb | sh | clo |
|  | 8 | bltzal | mthi | clz |
|  | 9 | bgezal | mtlo | clo |

- Fazer um programa que teste as instruções que foram implementadas;

- Deve ser entregue o projeto Active-HDL completo com todos os arquivos utilizados, além de um documento que descreva sucintamente as modificações feitas na organização, e que contenha uma ou mais figuras comentadas com formas de onda obtidas com a partir da simulação do programa de teste. Estas formas de onda comentadas devem mostrar o uso das novas instruções e seu correto funcionamento.