Prova P1	Disciplina: Organização de Computadores

Data: 15/04/97	Professor: Ney Laert Vilar Calazans

Aluno:		Turma: 128

OBSERVA‚ÌO: A intrepreta‹o das quest›es Ž parte da avalia‹o. Logo, n‹o se responde a perguntas durante a realiza‹o da prova.

1.	Em alguns autom—veis modernos, existe um sistema de segurana para alertar sobre algumas situa›es indesej‡veis. Seja um sistema que opera da seguinte maneira para controlar um alarme que soa quando estas situa›es ocorrem:

ÒO alarme deve tocar se a chave estiver na igni‹o quando a porta estiver fechada e o motor n‹o estiver ligado, ou se os far—is estiverem acesos quando a chave n‹o est‡ na igni‹o, ou ainda se o cinto de segurana do motorista n‹o estiver colocado quando o motor estiver ligado, ou ainda se o banco do passageiro estiver ocupado mas o passageiro n‹o estiver usando cinto quando o motor estiver ligadoÓ.

a) Modele o problema de representar o sistema digital que controla o alarme, ou seja, estabelea as conven›es necess‡rias de valores para vari‡veis e fun›es. b) Comente a existncia ou n‹o de inespecifica›es no comportamento descrito. c) Caso estas condi›es existam, modele-as igualmente. d) Fornea uma express‹o de chaveamento que descreva corretamente o funcionamento do alarme e e) desenhe um diagrama de portas l—gicas que represente o sistema digital em quest‹o.

2.	Dada a fun‹o de chaveamento abaixo, a) represente-a como um diagrama de decis‹o bin‡rio reduzido e ordenado (ROBDD), usando o ordenamento de vari‡veis D A B C. b) D tambŽm uma forma normal disjuntiva para a fun‹o que contenha o nœmero m’nimo absoluto de termos produto e literais. c) Comente a estrutura da fun‹o a partir da forma do ROBDD, em particular com rela‹o ˆ vari‡vel A.

| A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.	Disserte sobre o modelo de von Neumann. Descreva o modelo sucintamente, comente seu emprego, e associe suas estruturas com a realidade f’sica de sistemas digitais, baseado sobretudo em sua experincia. Obs: N‹o copie trechos de referncias, isto n‹o faz sentido numa prova com consulta. D sua vis‹o do modelo, a partir de sua interpreta‹o dos textos lidos.

4.	Considere o decodificador BCD para sete segmentos do problema 5 da quarta lista de exerc’cios. a) Escolha um dos segmentos e implemente-o sob a forma de um produto de somas minimizado (ou seja, uma forma normal conjuntiva com m’nimo nœmero de termos e literais). b) Mostre a fun‹o associada ao segmento escolhido sobre um diagrama de Hasse. c) Quantas portas l—gicas de cada tipo seriam necess‡rias para construir sua implementa‹o?

5.	Disserte sobre formas de representa‹o de fun›es de chaveamento. Discuta as diferentes formas de representa‹o e sua utilidade, na sua opini‹o. Lembre-se de abordar problemas relacionados ˆs formas, tais como canonicidade, primalidade e irredund‰ncia. Obs: N‹o perca tempo definindo cada forma, n‹o faz sentido isto em uma prova com consulta. Assuma conhecidas todas as formas. Nem mesmo Ž necess‡rio listar as diferentes formas, assuma que quem corrige a prova conhece-as.

Boa Sorte !  (A)

Prova P1	Disciplina: Organização de Computadores

Data: 15/04/97	Professor: Ney Laert Vilar Calazans

Aluno:		Turma: 128

OBSERVA‚ÌO: A intrepreta‹o das quest›es Ž parte da avalia‹o. Logo, n‹o se responde a perguntas durante a realiza‹o da prova.

1.	Em alguns autom—veis modernos, existe um sistema de segurana para alertar sobre algumas situa›es indesej‡veis. Seja um sistema que opera da seguinte maneira para controlar um alarme que soa quando estas situa›es ocorrem:

ÒO alarme deve tocar se a chave estiver na igni‹o quando a porta estiver fechada e o motor n‹o estiver ligado, ou se os far—is estiverem acesos quando a chave n‹o est‡ na igni‹o, ou ainda se o cinto de segurana do motorista n‹o estiver colocado quando o motor estiver ligado, ou ainda se o banco do passageiro estiver ocupado mas o passageiro n‹o estiver usando cinto quando o motor estiver ligadoÓ.

a) Modele o problema de representar o sistema digital que controla o alarme, ou seja, estabelea as conven›es necess‡rias de valores para vari‡veis e fun›es. b) Comente a existncia ou n‹o de inespecifica›es no comportamento descrito. c) Caso estas condi›es existam, modele-as igualmente. d) Fornea uma express‹o de chaveamento que descreva corretamente o funcionamento do alarme e e) desenhe um diagrama de portas l—gicas que represente o sistema digital em quest‹o.

2.	Dada a fun‹o de chaveamento abaixo, a) represente-a como um diagrama de decis‹o bin‡rio reduzido e ordenado (ROBDD), usando o ordenamento de vari‡veis A D B C. b) D tambŽm uma forma normal conjuntiva para a fun‹o que contenha o nœmero m’nimo absoluto de termos produto e literais. c) Comente a estrutura da fun‹o a partir da forma do ROBDD, em particular com rela‹o ˆ vari‡vel D.

| A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.	Disserte sobre o modelo de von Neumann. Descreva o modelo sucintamente, comente seu emprego, e associe suas estruturas com a realidade f’sica de sistemas digitais, baseado sobretudo em sua experincia. Obs: N‹o copie trechos de referncias, isto n‹o faz sentido numa prova com consulta. D sua vis‹o do modelo, a partir de sua interpreta‹o dos textos lidos.

4.	Considere o decodificador BCD para sete segmentos do problema 5 da quarta lista de exerc’cios. a) Escolha um dos segmentos e implemente-o sob a forma de uma soma de produtos minimizada (ou seja, uma forma normal disjuntiva com m’nimo nœmero de termos e literais). b) Mostre a fun‹o associada ao segmento escolhido sobre um diagrama de Hasse. c) Quantas portas l—gicas de cada tipo seriam necess‡rias para construir sua implementa‹o?

5.	Disserte sobre formas de representa‹o de fun›es de chaveamento. Discuta as diferentes formas de representa‹o e sua utilidade, na sua opini‹o. Lembre-se de abordar problemas relacionados ˆs formas, tais como canonicidade, primalidade e irredund‰ncia. Obs: N‹o perca tempo definindo cada forma, n‹o faz sentido isto em uma prova com consulta. Assuma conhecidas todas as formas. Nem mesmo Ž necess‡rio listar as diferentes formas, assuma que quem corrige a prova conhece-as.

Boa Sorte !  (B)

Prova P1	Disciplina: Organização de Computadores

Data: 15/04/97	Professor: Ney Laert Vilar Calazans

Aluno:		Turma: 128

OBSERVA‚ÌO: A intrepreta‹o das quest›es Ž parte da avalia‹o. Logo, n‹o se responde a perguntas durante a realiza‹o da prova.

1.	Em alguns autom—veis modernos, existe um sistema de segurana para alertar sobre algumas situa›es indesej‡veis. Seja um sistema que opera da seguinte maneira para controlar um alarme que soa quando estas situa›es ocorrem:

ÒO alarme deve tocar se a chave estiver na igni‹o quando a porta estiver fechada e o motor n‹o estiver ligado, ou se os far—is estiverem acesos quando a chave n‹o est‡ na igni‹o, ou ainda se o cinto de segurana do motorista n‹o estiver colocado quando o motor estiver ligado, ou ainda se o banco do passageiro estiver ocupado mas o passageiro n‹o estiver usando cinto quando o motor estiver ligadoÓ.

a) Modele o problema de representar o sistema digital que controla o alarme, ou seja, estabelea as conven›es necess‡rias de valores para vari‡veis e fun›es. b) Comente a existncia ou n‹o de inespecifica›es no comportamento descrito. c) Caso estas condi›es existam, modele-as igualmente. d) Fornea uma express‹o de chaveamento que descreva corretamente o funcionamento do alarme e e) desenhe um diagrama de portas l—gicas que represente o sistema digital em quest‹o.

2.	Dada a fun‹o de chaveamento abaixo, a) represente-a como um diagrama de decis‹o bin‡rio reduzido e ordenado (ROBDD), usando o ordenamento de vari‡veis D C A B. b) D tambŽm uma forma normal disjuntiva para a fun‹o que contenha o nœmero m’nimo absoluto de termos produto e literais. c) Comente a estrutura da fun‹o a partir da forma do ROBDD, em particular com rela‹o ˆ vari‡vel C.

| A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3.	Disserte sobre o modelo de von Neumann. Descreva o modelo sucintamente, comente seu emprego, e associe suas estruturas com a realidade f’sica de sistemas digitais, baseado sobretudo em sua experincia. Obs: N‹o copie trechos de referncias, isto n‹o faz sentido numa prova com consulta. D sua vis‹o do modelo, a partir de sua interpreta‹o dos textos lidos.

4.	Considere o decodificador BCD para sete segmentos do problema 5 da quarta lista de exerc’cios. a) Escolha um dos segmentos e implemente-o sob a forma de um produto de somas minimizado (ou seja, uma forma normal conjuntiva com m’nimo nœmero de termos e literais). b) Mostre a fun‹o associada ao segmento escolhido sobre um diagrama de Hasse. c) Quantas portas l—gicas de cada tipo seriam necess‡rias para construir sua implementa‹o?

5.	Disserte sobre formas de representa‹o de fun›es de chaveamento. Discuta as diferentes formas de representa‹o e sua utilidade, na sua opini‹o. Lembre-se de abordar problemas relacionados ˆs formas, tais como canonicidade, primalidade e irredund‰ncia. Obs: N‹o perca tempo definindo cada forma, n‹o faz sentido isto em uma prova com consulta. Assuma conhecidas todas as formas. Nem mesmo Ž necess‡rio listar as diferentes formas, assuma que quem corrige a prova conhece-as.

Boa Sorte !  (C)

Prova P1	Disciplina: Organização de Computadores

Data: 15/04/97	Professor: Ney Laert Vilar Calazans

Aluno:		Turma: 128

OBSERVA‚ÌO: A intrepreta‹o das quest›es Ž parte da avalia‹o. Logo, n‹o se responde a perguntas durante a realiza‹o da prova.

1.	Em alguns autom—veis modernos, existe um sistema de segurana para alertar sobre algumas situa›es indesej‡veis. Seja um sistema que opera da seguinte maneira para controlar um alarme que soa quando estas situa›es ocorrem:

ÒO alarme deve tocar se a chave estiver na igni‹o quando a porta estiver fechada e o motor n‹o estiver ligado, ou se os far—is estiverem acesos quando a chave n‹o est‡ na igni‹o, ou ainda se o cinto de segurana do motorista n‹o estiver colocado quando o motor estiver ligado, ou ainda se o banco do passageiro estiver ocupado mas o passageiro n‹o estiver usando cinto quando o motor estiver ligadoÓ.

a) Modele o problema de representar o sistema digital que controla o alarme, ou seja, estabelea as conven›es necess‡rias de valores para vari‡veis e fun›es. b) Comente a existncia ou n‹o de inespecifica›es no comportamento descrito. c) Caso estas condi›es existam, modele-as igualmente. d) Fornea uma express‹o de chaveamento que descreva corretamente o funcionamento do alarme e e) desenhe um diagrama de portas l—gicas que represente o sistema digital em quest‹o.

2.	Dada a fun‹o de chaveamento abaixo, a) represente-a como um diagrama de decis‹o bin‡rio reduzido e ordenado (ROBDD), usando o ordenamento de vari‡veis D B A C. b) D tambŽm uma forma normal conjuntiva para a fun‹o que contenha o nœmero m’nimo absoluto de termos produto e literais. c) Comente a estrutura da fun‹o a partir da forma do ROBDD, em particular com rela‹o ˆ vari‡vel B.

| A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3.	Disserte sobre o modelo de von Neumann. Descreva o modelo sucintamente, comente seu emprego, e associe suas estruturas com a realidade f’sica de sistemas digitais, baseado sobretudo em sua experincia. Obs: N‹o copie trechos de referncias, isto n‹o faz sentido numa prova com consulta. D sua vis‹o do modelo, a partir de sua interpreta‹o dos textos lidos.

4.	Considere o decodificador BCD para sete segmentos do problema 5 da quarta lista de exerc’cios. a) Escolha um dos segmentos e implemente-o sob a forma de uma soma de produtos minimizada (ou seja, uma forma normal disjuntiva com m’nimo nœmero de termos e literais). b) Mostre a fun‹o associada ao segmento escolhido sobre um diagrama de Hasse. c) Quantas portas l—gicas de cada tipo seriam necess‡rias para construir sua implementa‹o?

5.	Disserte sobre formas de representa‹o de fun›es de chaveamento. Discuta as diferentes formas de representa‹o e sua utilidade, na sua opini‹o. Lembre-se de abordar problemas relacionados ˆs formas, tais como canonicidade, primalidade e irredund‰ncia. Obs: N‹o perca tempo definindo cada forma, n‹o faz sentido isto em uma prova com consulta. Assuma conhecidas todas as formas. Nem mesmo Ž necess‡rio listar as diferentes formas, assuma que quem corrige a prova conhece-as.

Boa Sorte !  (D)