#### Última alteração: 18/maio/1998 por Fernando Moraes

# Arquitetura para o trabalho prático 
Organização de computadores

Regras do jogo:

- O trabalho de implementação pode ser realizado por 1 ou 2 alunos (grupo).

- A apresentação será oral, em laboratório, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e os detalhes de implementação (ou seja, se houver cópia deve-se entender muito bem o projeto copiado). Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto e um relatório com a descrição do deste, detalhando a implementação e a estratégia de simulação. No relatório deve constar a integralidade dos fontes desenvolvidos.

- Cada grupo deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 linhas de código) para o processador implementado, com utilização de subrotina.

- Esta aplicação deve ser lida de um arquivo externo, cujo formato é detalhado ao final do texto.

- As apresentações ocorrerão na última aula (10 minutos por grupo).

Detalhes gerais:

- A arquitetura proposta para implementação difere da arquitetura estudada em aula pelo fato de todas as instruções serem compostas por uma só palavra. Este processador é praticamente uma máquina RISC.

- O tamanho da palavra é  16 bits.

- Devido a todas instruções serem compostas por uma só palavra, o registrador de instruções (IR) é denominado data, pois conterá a instrução corrente e o operando em uma só palavra.

- A implementação do bloco de dados deve ser estrutural, utilizando-se componentes e atribuição para os registradores, multiplexadores, decodificadores, ULA, etc ...

- A implementação do bloco de controle deve ser comportamental, utilizando-se processos para a definição dos micro-comandos.

- Na arquitetura proposta, todas operações lógico/aritméticas são entre registradores.

-

### data

### PC (inc)

### BUS_B

### BUS_A

Memória
Dados/

Instruções

### endereço

### dados

### BUS_C

### 16 x 16

registradores de

propósito geral

### MAR

### ULA

### pilha
4 x 16 reg

### SP

Registradores:

- 16 registradores de propósito geral (16 bits). Os registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no barramento A e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no barramento B.

- PC: contador de programa

- data: registrador da instrução corrente, e dependendo da instrução o dado está contido na própria instrução

- MAR: endereço alto da memória (contém 8 bits)

- 4 registradores para armazenar endereço de retorno de subrotina (pilha) (16 bits)

- SP: (stack pointer) topo da pilha (2 bits, pois só há quatro registradores na pilha).

Instruções:

- Halt : suspende a execução do programa

- Nop (no operation): não faz nenhuma ação durante um ciclo

- Saltos, com deslocamento curto

- Saltos, com deslocamento longo, indicado por um registrador

- Store, Load e Move

- Salto para subrotina, empilhando o contador de programa (PC)

- Retorno de subrotina, desempilhando o contador de programa

- Operações unárias (sobre um determinado registrador) : deslocamentos, incremento, decremento, inversão (not), complemento de dois (negativo)

- Operações lógica/aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, E, OU, OU exclusivo.

Modos de endereçamento:

- Registrador: registrador target é operado com o(s) registrador(es) source.

- Registrador direto (@): registrador target é operado com o endereço do registrador source.

- Imediato (#): registrador target é operado com uma constante curta.

- Direto (@): registrador target é operado com o endereço da palavra seguinte.

- Relativo a PC: PC é somado/subtraído por uma constante ou pelo conteúdo de um registrador.

Ciclo de busca:

- Deve ser realizado em um ciclo:     t0:   data  PMEM(PC);   PC++;

- Para isto deve-se respeitar 2 restrições no hardware: o acesso aos endereços da memória é feito pela saída da ULA e o contador de programa (PC) deve ser auto-incrementável.

Ciclo de execução:

- Observar que todas instruções são executada em um ciclo de máquina.

- Observar que para carregar um constante igual ao tamanho da palavra (16 bits), são necessárias 2 instruções (LDI e LDH).

- Para ler/escrever um dado especificado com endereço de 16 bits também são necessárias 2 instruções: a primeira carrega a  parte alta do endereço e a segunda o registrador alvo e a parte baixa do endereço.

- Em uma leitura/escrita com endereço de 8 bits certificar-se que a parte alta está zerada, para não acontecer efeitos colaterais indesejáveis.

A lista abaixa exemplifica o ciclo de execução para a maior parte das instruções.

Os campos Rt, Rs, endL, endH, constante, deslocamento, … são extraídos dos campos do registrador ‘data’, carregado no ciclo de busca.

| - Se em uma operação de load/store em modo direto o endereço precisar a parte alta, executar a instrução LDH (cuidar efeitos colaterais !) : | t0: MAR  endH |
| --- | --- |
| - Store direto: | t0: PMEM(MAR & endL)  Rt |
| - Store registrador direto: | t0: PMEM(Rs)  Rt; |
| - Load direto: | t0: Rt  PMEM(MAR & endL) |
| - Load registrador direto: | t0: Rt  PMEM(Rs); |
| - Load imediato (low ou high): | t0: Rthigh  constantehigh /ou/ low |
| - Move: | t0: Rt  Rs |
| - Operações lógico/aritméticas em modo registrador ou operações unárias (SL0 até NEG): | t0: Rt  Rs1 op Rs2 |

Campos da instrução

- os 4 últimos bits da instrução contém o código da operação (15-12)

- todas as instruções são compostas por 16 bits, contendo operação e operando na mesma palavra.

- A tabela abaixo resume os campos das instruções, para as diferentes operações:

| Conjunto de instruções | OPCODE | bits 11 - 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jump para subrotina (JSR) | 4 bits | deslocamento (12 bits) |  |  |  |
| Load / store direto, load imediato | 4 bits | R target | endereço low/high |  |  |
| Jump com deslocamento | 4 bits | deslocamento (10 bits) |  |  | ME |
| Jump registrador | 4 bits | R target | R source | x x | ME |
| Operações unárias, move, ld/st registrador, rts, not, halt. | 4 bits | R target | R source | opcode 2/ Rsource2 |  |

Formato do arquivo de programa:

- n linhas contendo cada uma 9 caracteres: “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits.

- Este arquivo deve ser carregado na memória, por exemplo, quando o reset é ativado, no início da simulação.

- Isto possibilitará o teste da arquitetura com programas de outros colegas. O professor irá testar a arquitetura a partir de seus exemplos.

- A tabela abaixo apresenta o conteúdo dos campos da palavra de instrução para todas as operações:

|  | ## INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO | 15 – 12 | 11 - 8 | 7 - 4 |  |  |  | 3 | 2 | 1 - 0 | ### AÇÃO |
| JN desl. | 0000 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  |  |  | 00 | if (N=1) PC  PC + deslc |
| JZ desl. | 0000 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  |  |  | 01 | if (Z=1) PC  PC + deslc |
| JC desl. | 0000 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  |  |  | 10 | if (C=1) PC  PC + deslc |
| JMP desl. | 0000 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  |  |  | 11 | PC  PC + deslc |
| JN Rs | 0001 | R target | x | x | x | x | x | x | 00 | if (N=1) PC  PC + Rt |
| JZ Rs | 0001 | R target | x | x | x | x | x | x | 01 | if (Z=1) PC  PC + Rt |
| JC Rs | 0001 | R target | x | x | x | x | x | x | 10 | if (C=1) PC  PC + Rt |
| JMP Rs | 0001 | R target | x | x | x | x | x | x | 11 | PC  PC + Rt |
| LD end | 0010 | x x x x | endH |  |  |  |  |  |  | MAR  endH (setar Z e N) |
| LD Rt, @end | 0011 | R target | endL |  |  |  |  |  |  | Rt  PMEM (MAR & endL) (setar Z e N) |
| ST Rt, @end | 0100 | R target | endL |  |  |  |  |  |  | PMEM (MAR & endL)  Rt |
| LDl Rt, #cte | 0101 | R target | constante(7-0) |  |  |  |  |  |  | RtL  constante_low (setar Z e N) |
| LDH Rt, #cte | 0110 | R target | constante(15-8) |  |  |  |  |  |  | RtH constante_lhigh (setar Z e N) |
| JSR desloc | 0111 | deslocamento (12 bits) |  |  |  |  |  |  |  | topoPC ; PCPC+Rt; topotopo+1 |
| Move Rt, Rs | 1000 | R target | R source |  |  |  | 0000 |  |  | Rt  Rs (setar Z e N) |
| LD Rt, @Rs | 1000 | R target | R source |  |  |  | 0001 |  |  | Rt  PMEM (Rs) (setar Z e N) |
| ST Rt, @Rs | 1000 | R target | R source |  |  |  | 0010 |  |  | PMEM (Rs)  Rt |
| RTS | 1000 | x x x x | x x x x |  |  |  | 0100 |  |  | PC  *(topo-1); topo  topo –1 |
| JSR Rt | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 0101 |  |  | topoPC ; PCPC+Rt; topotopo+1 |
| NOP | 1000 | x x x x | x x x x |  |  |  | 0110 |  |  | fica um ciclo sem fazer nada |
| HALT | 1000 | x x x x | x x x x |  |  |  | 0111 |  |  | suspende a execução |
| SL0 | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1000 |  |  | Rt  Rt(14 downto 0) & ‘0’; Carry  Rt(15) |
| SR0 | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1001 |  |  | Rt  ‘0’ & Rt(15 downto 1) ; Carry  Rt(0) |
| SL1 | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1010 |  |  | Rt  Rt(14 downto 0) & ‘0’; Carry  Rt(15) |
| SR1 | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1011 |  |  | Rt  ‘1’ & Rt(15 downto 1) ; Carry  Rt(0) |
| INC | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1100 |  |  | Rt  Rt + 1 (setar flags) |
| DEC | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1101 |  |  | Rt  Rt –1 (setar flags) |
| NOT | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1110 |  |  | Rt  not (Rt) (setar flags) |
| NEG | 1000 | R target | x x x x |  |  |  | 1111 |  |  | Rt  not (Rt) + 1 (setar flags) |
| ADD | 1001 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 ADD Rs2 (setar flags) |
| SUB | 1010 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 SUB Rs2 (setar flags) |
| MUL | 1011 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 MUL Rs2 (setar flags) |
| DIV | 1100 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 DIV Rs2 (setar flags) |
| AND | 1101 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 AND Rs2 (setar flags) |
| OR | 1110 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 OR Rs2 (setar flags) |
| XOR | 1110 | R target | R source1 |  |  |  | R source2 |  |  | Rt  Rs1 XOR Rs2 (setar flags) |