ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
LISTA DE EXERCÍCIOS 4 – Revisão da Matéria de Circuitos Digitais

Prof.: Ney Laert Vilar Calazans

1. Dados os circuitos das Figuras 1 e 2 abaixo, expresse cada função F por eles representada segundo uma soma de produtos simplificada ao máximo. Faça o mesmo para produto de somas. Desenhe os diagramas de portas lógicas resultantes. Dica: use mapas de Karnaugh na simplificação e note que os diagramas de portas lógicas resultantes possuem exatamente dois níveis de portas. Implemente o ROBDD da função da Figura 2.

Figura 1

Figura 2

2. Dado o circuito da Figura 3, redesenhe-o após simplificação da função F usando mapas de Karnaugh, sob a forma de um produto de somas. Desenhe o diagrama de Hasse da função F. O diagrama de Hasse antes e depois da simplificação muda ou não? Baseado na sua resposta, o diagrama de Hasse é uma forma canônica de representação ou não? Se sim, sob que condições a canonicidade desta forma de representação se verifica?

Figura 3

3. Mostre como implementar um somador completo (FA ou Full-Adder) de dois bits e um subtrator binário também de dois bits. Expresse cada função de saída (existem 3 em cada caso) como uma soma de produtos minimizada com mapas de Karnaugh. Pergunta importante: a minimização máxima obtida separadamente para cada função corresponde ao número mínimo de portas lógicas para implementar o circuito completo? Justifique sua resposta. Construa um diagrama de decisão binário do somador completo. Escolha uma ordem para as variáveis e obtenha o diagrama de decisão binário reduzido e ordenado (ROBDD ou Reduced Ordered Binary Decision Diagram.).

4. Implemente um multiplicador de 2 bits utilizando 2 meio-somadores e 4 portas lógicas E (AND).

|  |  | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x | A1 | A0 |
|  |  | A0.B1 | A0.B0 |
|  | A1.B1 | A1.B0 |  |
| M3 | M2 | M1 | M0 |

5.Construa o hardware para implementar um decodificador BCD-7 SEGMENTOS. Um mostrador de 7 segmentos é utilizado para exibir números (por exemplo, em relógios ou calculadoras).  A entrada é um numero binário de 4 bits e as saídas são 7 sinais, cada um correspondendo a 1 segmento. Por exemplo, para exibir o número 1 os segmentos b e c devem estar ligados (digamos, em 1), enquanto os restantes permanecem desligados (em 0, por coerência com decisão anterior) para exibir o numero 2 os segmentos a,b,d,e,g devem estar ligados, e assim por diante.

Acima são dados: a codificação das funções de saída de acordo com a disposição dos segmentos; a configuração de segmentos acesos e apagados para cada dígito decimal; o diagrama de blocos com as entradas e saídas do sistema a ser implementado (entradas à esquerda e saídas à direita), e o início da tabela verdade para o sistema. Pede-se:

1) Complete a tabela-verdade;

2) Implemente o bloco lógico combinacional simplificado com mapas de Karnaugh. (Dica: procure aumentar o compartilhamento de produtos para reduzir o número total de portas lógicas). Execute o programa Espresso sobre a descrição inicial e compare;

3) Note que o segmento “a” do dígito 6, o segmento “g” do dígito 7 e o segmento “d” do dígito 9 poderiam estar tanto acesos como apagados. Em qualquer caso seria ainda possível identificar os dígitos corretamente. Isto poderia ser usado em benefício do implementador do diagrama de portas lógicas? Como?

4) O que acontece quando a configuração de bits de entrada for 1101? Explique como você tratou esta ocorrência.