ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
LISTA DE EXERCÍCIOS 7 – Revisão da Matéria de Circuitos Digitais

Prof.: Ney Laert Vilar Calazans

1. Projete um contador de módulo 7 que conte em ordem decrescente. Use “flip-flops” tipo D equivalentes, em termos de entradas e saídas, ao TTL7474. O contador deve poder ser inicializado com o valor de contagem máximo, ou seja, 6, de forma assíncrona.

2. Considere uma auto-estrada movimentada, interseccionada por uma pequena estrada de uso rural. Ainda não foi possível construir um viaduto para permitir o cruzamento das duas em níveis diferentes, portanto é necessário instalar um semáforo para controlar o acesso ao cruzamento. Claro que a não se pode utilizar um semáforo convencional, que fique metade do tempo aberto para um lado e fechado para outro, e metade do tempo na situação oposta, pois isto causaria um riscos de enormes engarrafamentos na auto-estrada, mesmo que ninguém estivesse querendo passar o cruzamento a partir da estrada rural. A idéia é instalar um sensor digital que detecte a presença de veículos na estrada rural e acione o mecanismo do sinal. Assuma que o sinal normalmente está verde para a auto-estrada e vermelho para a estrada rural. Uma vez detectada presença de veículo, no máximo 30 segundos e no mínimo 15 segundos após, o sinal troca de cor em ambas estradas e fica assim por exatamente 45 segundos. Após, o sinal volta ao estado normal, por pelo menos 60 segundos. Implemente um circuito digital seqüencial síncrono capaz de controlar este semáforo. Parta do princípio que você tem à disposição um sinal periódico digital com freqüência igual a exatamente 1/15 Hertz. Use portas lógicas e flip-flops à vontade. Quais são as entradas e saídas e quantos estados tem o circuito?

3. Imagine uma linha de comunicação serial entre dois computadores. Imagine que você deseje “auscultar” os dados que passam nesta linha mediante grampeamento da linha e monitoração do sinal. Em particular você esta interessado em sinalizar cada vez que o caracter ASCII “z” passa por esta linha. Elabore um circuito seqüencial síncrono capaz de detectar este caracter e que gere um pulso em “1” cada vez que o dito caracter for encontrado no fluxo de bits da linha. Assuma que você possui acesso ao mesmo sinal de relógio que envia os caracteres, e ignore problemas de inicialização. Nota: O código ASCII representa todos os caracteres em 7 bits. Em particular, a letra “z” é codificada como o string de 7 bits “1111010”. Assuma que os bits são enviados a partir do menos significativo.

4. Implemente um circuito seqüencial síncrono que reproduza o comportamento da seguinte tabela de transição de estados (STT), na forma mais minimizada possível. Perceba que entradas e estados não estão codificados em binário, e resolva o problema através de convenções a sua escolha. Desenhe o STG associado. Trata-se de uma máquina de Mealy ou de Moore? O que acontece se ao invés das convenções escolhidas por você outras fossem utilizadas? Faça um segundo exemplo mudando suas convenções e compare os resultados. Qual das convenções deu melhores resultado?

| Estado Atual/Entrada | x=0 | x=1 | x=2 | x=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | E,1 | C,0 | B,1 | E,1 |
| B | C,0 | F,1 | E,1 | B,0 |
| C | B,1 | A,0 | D,1 | F,1 |
| D | G,0 | F,1 | E,1 | B,0 |
| E | C,0 | F,1 | D,1 | E,0 |
| F | C,1 | F,1 | D,0 | H,0 |
| G | D,1 | A,0 | B,1 | F,1 |
| H | B,1 | C,0 | E,1 | F,1 |