#### Última alteração: 14/outubro/1998 por Fernando Moraes

# Arquitetura para o trabalho prático 
Organização de computadores – R2

Regras do jogo:

- O trabalho de implementação pode ser realizado por até 3 alunos (grupo).

- A apresentação será oral, em laboratório, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e os detalhes de implementação (ou seja, se houver cópia deve-se entender muito bem o projeto copiado). Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto e um relatório com a descrição do deste, detalhando a implementação e a estratégia de simulação. No relatório deve constar a integralidade dos fontes desenvolvidos.

- Cada grupo deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 linhas de código) para o processador implementado, com utilização de subrotina.

- Esta aplicação deve ser lida de um arquivo externo, cujo formato é detalhado ao final do texto.

- O projeto deve ser composto de apenas 2 arquivos: um para o processador e outro para o test_bench. Mais que dois arquivos entregues implicará automaticamente na não avaliação do projeto.

- As apresentações ocorrerão nos dias 19-20/26-27 de novembro.

- Metade dos grupos no primeiro dia, metade no segundo. Para marcar o dia contatar o professor, desde que o projeto já esteja bem avançado. As demais apresentações serão marcadas pelo professor 15 dias antes da primeira apresentação.

Detalhes gerais:

- A arquitetura proposta para implementação difere da arquitetura estudada em aula pelo fato de todas as instruções serem compostas por uma só palavra. Este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como pipelines.

- O tamanho da palavra (dados e endereços) é  16 bits.

- Devido a todas instruções serem compostas por uma só palavra, o equivalente ao registrador de instruções (IR) é denominado data, pois conterá a instrução corrente e o operando.

- A implementação do bloco de dados deve ser estrutural, utilizando-se componentes e atribuição para os registradores, multiplexadores, decodificadores, ULA, etc ...

- A implementação do bloco de controle deve ser comportamental, utilizando-se processos para a definição dos micro-comandos.

- Na arquitetura proposta, todas as operações lógico/aritméticas são entre registradores apenas (arquitetura load/store).

- Estrutura do Bloco de Dados da arquitetura R2

BUS_A

BUS_B

Memória

Dados/

Instruções

endereço

dados

BUS_C

ULA

PC (inc)

data

16 x 16

registradores de

propósito geral

MAR

SP (inc/dec)

mux2

mux1

mux3

Source 1

Source 2

Dado

externo

Registrador

16 bits (SP)

inc/dec

Clock    reset

mux

wSP

selSP

incSP

Para mux3

Para BUS_B

Para BUS_A

16 x 16 registradores de propósito geral

Decodificador

4 16

REG 0

REG 1

REG 2

REG 3

REG 4

REG …….

44

REG 12

REG 13

REG 14

44

REG 15

clock      reset

Dados

do mux1

data[3..0]

data[7..4]

rregB

rregA

data[11..8]

16

4

Para mux2

enable

wreg

data[11..8]

str

source1

source2

Hardware do banco de registradores (16x16)              Hardware registrador  SP

- Comandos que devem ser gerados pelo Bloco de Controle para o banco de registradores: str, wreg, rregB, rregA, todos de 1 bit. A seleção de qual registrador vai ser lido/escrito é feita implicitamente pelo registrador “data”. O sinal “str” é necessário quando deve-se gerar um endereço a partir do conteúdo de um registrador (exemplo: store).

Dado

externo

Registrador

16 bits (PC)

incrementador

Clock    reset

mux

rPC

wPC

incPC

Para mux2

Para BUSB

Hardware do registrador PC

Registradores:

- 16 registradores de propósito geral (16 bits). Os registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no barramento A e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no barramento B.

- PC: contador de programa (16 bits), com capacidade de “auto-incremento” (ou seja, pode ser incrementado sem passar pela ULA).

- data: registrador da instrução corrente, e dependendo da instrução o dado está contido na própria instrução  (16 bits).

- MAR: contém a parte mais significativa do endereço de memória (contém 8 bits).

- SP: (stack pointer) topo da pilha, controla as subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa. Ele é “auto-incrementável” e “auto-decrementável”.

Instruções:

- Halt : suspende a execução do programa

- Nop (no operation): não faz nenhuma ação durante um ciclo

- Saltos, com deslocamento curto

- Saltos, com deslocamento longo, contido em um registrador

- Store, Load , Move e carga no registrador SP

- Salto para subrotina, empilhando o contador de programa (PC)

- Retorno de subrotina, desempilhando o contador de programa

- Operações unárias (sobre um determinado registrador) : deslocamentos, incremento, decremento, inversão (not), complemento de dois (negativo)

- Operações lógicas/aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, E, OU, OU exclusivo.

(utilizar para a multiplicação as primitivas “*” e “/” – não implementar estas operações)

Modos de endereçamento:

- Registrador: operando é endereço de registrador interno da R2 que contém o dado.

- Registrador indireto : operando é endereço de registrador da R2 que contém endereço de memória do dado

- Imediato (#): operando é o próprio dado.

- Direto : operando é metade menos significativa do endereço de memória do dado, a ser concatenada com o conteúdos do registrador MAR para gerar o endereço de memória completo do dado.

- Relativo a PC: operando é constante em complemento de 2 a ser adicionada aos conteúdos do registrador PC para assim gerar o endereço de memória do dado.

Ciclo de busca (1 ciclo):

- Deve ser realizado em um ciclo:     t0:   data  PMEM(PC);   PC++;

- Para isto deve-se respeitar 2 restrições no hardware: o acesso aos endereços da memória é feito pela saída da ULA e o contador de programa (PC) deve ser auto-incrementável.

Ciclo de execução (1 ciclo):

- Observar que todas instruções tem a fase de execução realizada em um ciclo de máquina.

- Observar que para carregar uma constante igual ao tamanho da palavra (16 bits), são necessárias 2 instruções (LDL e LDH).

- Para ler/escrever um dado especificado com endereço de 16 bits também são necessárias 2 instruções: a primeira carrega a parte alta do endereço no registrador MAR, e a segunda instrução completa a geração do endereço e executa a leitura/escrita.

- Logo, cuidado: nesta arquitetura, toda instrução de leitura/escrita na memória usa implicitamente o registrador MAR.

A tabela abaixo exemplifica o ciclo de execução para a maior parte das instruções.

Os campos Rt, Rs, endL, endH, constante, deslocamento, … são extraídos dos campos do registrador ‘data’, carregado no ciclo de busca.

| - Se em uma operação de load/store em modo direto o endereço precisar a parte alta, executar a instrução LDH: | MAR  endH |
| --- | --- |
| LOAD (carregar dados em registrador destino Rt) |  |
| - direto: LD Rt, endL | Rt  PMEM(MAR & endL) |
| - registrador indireto: LD Rt, Rs1 | Rt  PMEM(Rs1) |
| - imediato: LDL Rt, #cte e LDH Rt, #cte | Rt high /ou/ low  constante high /ou/ low |
| STORE (gravar registrador Rs1 na memória) |  |
| - direto: ST endL, Rs1 | PMEM(MAR & endL)  Rs1 |
| - registrador indireto: ST Rs2, Rs1 | PMEM(Rs2)  Rs1 |
| - Move: MOV Rt, Rs1 | Rt  Rs1 |
| - Operações lógico/aritméticas em modo registrador ou operações unárias (SL0 até NEG): | Rt  Rs1 op Rs2 |

Campos da instrução

- os 4 bits mais significativos da instrução contêm o código da operação (15-12).

- todos os códigos de instrução são de 16 bits.

- a tabela abaixo resume os campos das instruções, para as diferentes operações:

| Formato | OPCODE | bits 11 - 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 bits | deslocamento (12 bits) |  |  |  |
| 2 | 4 bits | Op2 | deslocamento (10 bits) |  |  |
| 3 | 4 bits | R target |  | endereço low/high |  |
| 4 | 4 bits | R target |  | opcode 2/ R source2 | R source1 |

Formato do arquivo de programa:

- n linhas contendo cada uma 9 caracteres: “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits.

- este arquivo deve ser carregado na memória, por exemplo, quando o reset é ativado, no início da simulação.

- isto possibilitará o teste da arquitetura com programas de outros colegas. O professor irá testar a arquitetura a partir de seus exemplos.

Instruções:

- A tabela abaixo apresenta o conteúdo dos campos da palavra de instrução para todas as operações:
-  Rt = R target [destino],  Rs1 = Rsource1, Rs2 = Rsource2 [fontes dos operandos]
-  onde houver don´t care (x), considerar na linguagem assembly como 0 (zero)

| OPERAÇÃO (assembly) | ## FORMATO DA INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 – 12 | 11-10 | 9 - 8 | 7 - 4 | 3 | 2 | 1 - 0 | ### AÇÃO |
| JN desl. | 0000 | 00 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  | if (N=1) PC  PC + ext_sinal & deslc |
| JZ desl. | 0000 | 01 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  | if (Z=1) PC  PC + ext_sinal & deslc |
| JC desl. | 0000 | 10 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  | if (C=1) PC  PC + ext_sinal & deslc |
| JMP desl. | 0000 | 11 | deslocamento (10 bits) |  |  |  |  | PC  PC + ext_sinal & deslc |
| JN Rs1 | 0001 | x x x x |  | 0000 | R source1 |  |  | if (N=1) PC  Rs1 |
| JN Rs1, R | 0001 | x x x x |  | 0001 | R source1 |  |  | if (N=1) PC  PC + Rs1 |
| JZ Rs1 | 0001 | x x x x |  | 0010 | R source1 |  |  | if (Z=1) PC  Rs1 |
| JZ Rs1, R | 0001 | x x x x |  | 0011 | R source1 |  |  | if (Z=1) PC  PC + Rs1 |
| JC Rs1 | 0001 | x x x x |  | 0100 | R source1 |  |  | if (C=1) PC  Rs1 |
| JC Rs1, R | 0001 | x x x x |  | 0101 | R source1 |  |  | if (C=1) PC  PC + Rs1 |
| JMP Rs1 | 0001 | x x x x |  | 0110 | R source1 |  |  | PC  Rs1 |
| JMP Rs1, R | 0001 | x x x x |  | 0111 | R source1 |  |  | PC  PC + Rs1 |
| JSR Rs1 | 0001 | x x x x |  | 1000 | R source1 |  |  | PMEM(SP)PC ; PC Rs1; SPSP+1 |
| JSR Rs1, R | 0001 | x x x x |  | 1001 | R source1 |  |  | PMEM(SP)PC ; PC PC+ Rs1; SPSP+1 |
| NOP | 0001 | x x x x |  | 1010 | x x x x |  |  | fica um ciclo sem fazer nada |
| HALT | 0001 | x x x x |  | 1011 | x x x x |  |  | suspende a execução |
| RTS | 0001 | x x x x |  | 1100 | x x x x |  |  | PC PMEM(SP) ; SPSP-1 |
| SPT Rs1 | 0001 | x x x x |  | 1101 | R source1 |  |  | SP  Rs1 (carrega o registrador de pilha) |
| (aqui temos muitos códigos de instrução disponíveis para futuras extensões) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD endH | 0010 | x x x x |  | endH |  |  |  | MAR  endH |
| LD Rt, endL | 0011 | R target |  | endL |  |  |  | Rt  PMEM (MAR & endL) (setar Z e N) |
| ST endL, Rs1 | 0100 | endL |  |  | R source1 |  |  | PMEM (MAR & endL)  Rs1 |
| LDL Rt, #cte | 0101 | R target |  | constante(7-0) |  |  |  | RtL  constante_low |
| LDH Rt, #cte | 0110 | R target |  | constante(15-8) |  |  |  | RtH constante_high |
| JSR desloc | 0111 | deslocamento (12 bits) |  |  |  |  |  | PMEM(SP)PC ; PC PC + ext_sinal & deslocamento; SPSP+1 |
| MOV Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 0000 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 (setar Z e N) |
| LD Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 0001 | R source1 |  |  | Rt  PMEM (Rs1) (setar Z e N) |
| ST Rs2, Rs1 | 1000 | ###### R source2 |  | 0010 | R source1 |  |  | PMEM (Rs2)  Rs1 |
| (aqui temos 5 códigos de instrução disponíveis para futuras extensões) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SL0 Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1000 | R source1 |  |  | Rt  Rs1(14 downto 0) & ‘0’; Carry  Rt(15) |
| SR0 Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1001 | R source1 |  |  | Rt  ‘0’ & Rs1 (15 downto 1) ; Carry  Rt(0) |
| SL1 Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1010 | R source1 |  |  | Rt  Rs1(14 downto 0) & ‘0’; Carry  Rt(15) |
| SR1 Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1011 | R source1 |  |  | Rt  ‘1’ & Rs1(15 downto 1) ; Carry  Rt(0) |
| INC Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1100 | R source1 |  |  | Rt  Rs1+ 1 (setar flags) |
| DEC Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1101 | R source1 |  |  | Rt  Rs1–1 (setar flags) |
| NOT Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1110 | R source1 |  |  | Rt  not (Rs1) (setar flags) |
| NEG Rt, Rs1 | 1000 | R target |  | 1111 | R source1 |  |  | Rt  not (Rs1) + 1 (setar flags) |
| ADD Rt,Rs1,Rs2 | 1001 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 ADD Rs2 (setar flags) |
| SUB Rt,Rs1,Rs2 | 1010 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 SUB Rs2 (setar flags) |
| MUL Rt,Rs1,Rs2 | 1011 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 MUL Rs2 (setar flags) |
| DIV Rt,Rs1,Rs2 | 1100 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 DIV Rs2 (setar flags) |
| AND Rt,Rs1,Rs2 | 1101 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 AND Rs2 (setar flags) |
| OR Rt,Rs1,Rs2 | 1110 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 OR Rs2 (setar flags) |
| XOR Rt,Rs1,Rs2 | 1111 | R target |  | R source2 | R source1 |  |  | Rt  Rs1 XOR Rs2 (setar flags) |