ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
LISTA DE EXERCÍCIOS 2 – Revisão da Matéria de Circuitos Digitais

Prof.: Ney Laert Vilar Calazans

1 Descreva completamente o modelo de von Neumann, detalhando a nomenclatura dos conjuntos de sinais que interconectam os diferentes blocos do modelo.

2 No modelo de von Neumann, qual a utilidade dos sinais ditos “qualificadores”? Qual a relação dos qualificadores com programação em linguagens de alto nível? Em outras palavras, que característica essencial das linguagens de alto nível é habilitada pela existência dos qualificadores?

Álgebra booleana - Supondo elementos A, B e C quaisquer do conjunto portador, define-se qualquer álgebra Booleana a partir dos seguintes axiomas:

Axiomas:

A+B=B+AA.B=B.AComutatividadeA+(B.C)=(A+B).(A+C)A.(B+C)=(A.B)+(A.C)Distributividade0+A=A1.A=AIdentidadeA+A=1A.A=0Complemento

Alguns Teoremas Importantes:

A+(B+C)=(A+B)+CA.(B.C)=(A.B).CAssociatividadeA+A=AA.A=AIdempotnciaA+1=1A.0=0A+A.B=AA.(A+B)=AAbsoroA=AInvoluoA+B=A.BA.B=A+BDeMorganA+A.B=A+BA.(A+B)=A.BA.B+A.C+B.C=A.B+A.C(A+B).(A+C).(B+C)=(A+B).(A+C)Consenso

3 Demonstre se a seguinte estrutura algébrica representa ou não uma álgebra Booleana:

(1,2,3,5,6,10,15,30,mmc,mdc,1,30),

sabendo que as operações binárias mmc e mdc representam o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum para pares de elementos do conjunto portador.

(Dica: para realizar a demonstração, é necessário provar que todos os axiomas da suposta álgebra Booleana são válidos sobre os elementos do conjunto portador. Para provar o contrário, basta provar que em pelo menos um caso, pelo menos um dos axiomas não se verifica.)

4 Assuma daqui para a frente que estaremos lidando apenas com álgebras Booleanas definidas sobre conjuntos portadores formados por elementos que terão sempre a mesma forma, qual seja, vetores binários de comprimento fixo. Este pressuposto é certamente uma limitação, mas na sua opinião, ele implica a impossibilidade de realizar manipulação de modelos abstratos que seriam de outra forma viáveis ou não? Nao deixe de justificar sua resposta. (Dica: considere como ponto de partida as discussões originais sobre o emprego de codificações binárias e simbólicas dentro do contexto de representação de informação.)

5 Determinar as expressões Booleanas das funções f1, f2, f3, a partir das tabelas-verdade abaixo, simplificando-as tanto quanto possível pela aplicação de axiomas e teoremas:

| a | b | c | f1 | f2 | f3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Solução para f1 :

6 Simplificar as expressões das funções Booleanas abaixo:

(a) F=X.Y+X.Y+X.Y	(dica: utilizar distributividade para )

(b) F=A.(A+B)+A.(A+B)

(c)

(d) F=(A+B).(A+B)	(dica: utilizar distributividade)

(e) F=A.(B+C).(B.C)	(dica: utilizar o teorema de DeMorgan e depois distributividade)

(f) F=(A+B+C).(A+B+C).(A+B+C).(A+B+C)

7 Simplificar a expressão das funções Booleanas para o número de literais indicado:

(a) F=A.C+A.B.C+A.C 	para  3 literais

(Esta função tem 3 variáveis - f(A,B,C) -  3 termos e 7 literais)

Solução: F=C.(A+A)+A.B.C=C+A.B.C=A.B+C

(b)  	para  3 literais

(c) F=A.B.(D+C.D)+B.(A+A.C.D) 	para  1 literal

(d) F=(A+C).(A+C).(A+B+C.D) 	para  4 literais

8 Determinar a função complemento das funções Booleanas abaixo, fornecendo as expressões correspondentes. Provar (a) utilizando os teoremas de De Morgan

(a)

(b)

(c)

(d)

9 Simplifique e escreva (a) só com OU e NOT e (b) só com E e NOT a seguinte equação:

(dica: usar os teoremas de DeMorgan)

10 A propriedade associativa estabelece para a função lógica E : A.B.C = (A.B).C = A.(B.C). Verifique se a  função lógica NÃO-E (ou simplesmente NAND), com A ≠ B, atende a esta propriedade.

| A | B | A B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |