#### Última alteração: 19/abril/2000 por Fernando Moraes e Ney Calazans

# Arquitetura para o trabalho prático 
Organização de computadores – R5

Regras do jogo

- O trabalho de implementação pode ser realizado por até 3 alunos (grupo). Mais do que 3 alunos no grupo implicará automaticamente na não avaliação do trabalho.

- A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação. A avaliação de cada membro do grupo será individual, baseada no desempenho durante a apresentação. Questões individuais serão colocadas aos membros do grupo. Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto e um relatório resumido (10 páginas no máximo, excluindo a listagem do código fonte), com a descrição deste, detalhando a implementação e a estratégia de simulação. No relatório detalhar as micro-instruções para cada instrução. No relatório não deve constar os fontes VHDL, estes deverão estar no disquete. A qualidade, concisão e completude do relatório terão influência na avaliação do grupo.

- Cada grupo deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 instruções em linguagem de montagem) para o processador implementado, com utilização de pelo menos uma subrotina. Esta aplicação deve estar em um arquivo externo, cujo formato é detalhado ao final deste texto.

- O projeto deve ser composto de apenas 2 arquivos VHDL: um para o processador e outro para o test_bench. Mais que 2 arquivos VHDL entregues implica automaticamente a não avaliação do projeto.

- As apresentações ocorrerão na semana 26-30 de junho de 2000 (2 aulas para cada turma). Sistemática: metade dos grupos no primeiro dia, metade no segundo. Para marcar dia, contatar o professor, desde que o projeto esteja avançado. A este caberá julgar se o trabalho está adiantado o suficiente para permitir a marcação da data de apresentação. As demais apresentações serão marcadas pelo professor no máximo 15 dias antes da primeira data de apresentação.

Detalhes gerais

- A arquitetura proposta para implementação difere da arquitetura Cleópatra em vários aspectos. As principais diferenças são:

- dados e endereços são de 16 bits;

- existem 16 registradores de uso geral ao invés de apenas um Acumulador;

- todas as instruções são exatamente do mesmo tamanho, ou seja, 1 palavra de memória;

- a instrução contém o código da operação e o(s) operando(s), caso exista(m);

- a arquitetura é load-store: todas as operações lógico/aritméticas são entre registradores, e todas as operações de acesso à memória só fazem leitura (load) ou escrita (store);

- todas as instruções são executadas em exatamente 2 ciclos de relógio.

- Assim, este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como pipelines, assunto que será visto pela primeira vez ao final desta disciplina, e em profundidade na disciplina de Arq.  I.

- A implementação do bloco de dados deve ser estrutural, utilizando-se componentes e atribuição para os registradores, multiplexadores, decodificadores, ULA, etc ...

- A implementação do bloco de controle deve ser comportamental, utilizando-se processos para a definição dos microcomandos.

Estrutura do Bloco de Dados da arquitetura R5

- Nesta figura estão representados 18 dos 20 sinais de controle que o bloco de controle deve gerenciar (em verde itálico). Os 2 sinais de controle não representados são CE e RW (utilizados para leitura/escrita na memória). Os sinais de clock e reset não estão representados, porém são utilizados por todos os registradores.

| Hardware do banco de registradores (16x16) | Hardware registrador SP |
| --- | --- |

### out_ula

### Registrador
16 bits (SP)

### Clock    reset

### wSP

### orgSP

### incSP

### Para mux2

### destSP

### inc/dec

Hardware do registrador PC

- Comandos que devem ser gerados pelo BC para o banco de registradores: wreg e rt2. Seleção de registrador a ser lido/escrito é feita implicitamente pelo IR.

- Comandos que devem ser gerados pelo BC para o SP: orgSP, wSP, incSP, destSP.

- Comandos que devem ser gerados pelo BC para o PC: wPC, incPC.

- Comandos que devem ser gerados pelo BC para o IR (simples registrador de 16 bits): wIR.

Registradores

- Existem 16 registradores de propósito geral (R0 a R15). Os banco de registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no SOURCE1 e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no SOURCE2.

- IR: registrador da instrução corrente, armazena o código de operação (opcode) da instrução atual e o(s) operando(s) desta.

- PC (program counter): contador de programa (16 bits), com capacidade de “auto-incremento” (ou seja, pode ser incrementado sem passar pela ULA).

- SP (stack pointer): endereço do topo da pilha, controla as subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa com a instrução LDSP (carrega endereço do topo da pilha). Ele é “auto-incrementável” e “auto-decrementável”.

- Qualificadores: 4 flip-flops para computar Z, N, C e V.

Instruções

- Saltos e chamada de subrotina relativos com deslocamento curto

- Saltos e chamada de subrotina relativos com deslocamento longo, contido em um registrador

- Saltos e chamada de subrotina a registrador

- Inicialização do apontador de pilha (LDSP) e retorno de subrotina (RTS)

- NOP (no operation): operação vazia (útil para laços de espera e reserva para código futuro)

- HALT: suspende a execução posterior de instruções

- Carga de metade de um registrador com uma constante (LDL e LDH)

- Load (leitura de posição de memória para Rx) e Move (cópia de dados de Rx para Ry)

- Operações unárias sobre Rx: deslocamento para direita ou esquerda, com inserção de 0 ou 1, incremento, decremento, inversão (NOT), e geração do complemento de 2 (NEG)

- Operações lógicas e aritméticas: soma, subtração, E, OU, OU exclusivo.

- Armazenamento do valor de Rx na memória (ST)

Modos de endereçamento

- Registrador: operando é conteúdo do registrador indicado na instrução. Todas as operações lógico e aritméticas.

- Registrador indireto: endereço do operando está em registrador. Instruções LD e ST.

- Imediato (#): operando é o próprio dado. Somente existe para as instruções LDL e LDH.

- Relativo ao PC: operando é constante em complemento de 2 a ser somada aos conteúdos do PC para assim gerar o endereço do operando (somente para saltos e chamada de subrotina). A constante deve ter o sinal extendido.

- Observações: 1) Não há modo direto de endereçamento. 2) A pilha funciona com pós-incremento para empilhar e pré-decremento para desempilhar, ou seja, o SP aponta sempre para uma posição livre no topo da pilha.

Ciclo de busca (1 ciclo de relógio)

- Deve ser realizado em um ciclo: t0:   IR  PMEM(PC);   PC++;

- Para isto, deve-se respeitar 2 restrições no hardware: o acesso aos endereços da memória é feito pela saída da ULA e o contador de programa (PC) deve ser auto-incrementável (ver item Registradores acima).

Ciclo de execução (1 ciclo de relógio)

- Observar que todas instruções tem a fase de execução realizada em um ciclo de relógio.

- Observar que para carregar uma constante igual ao tamanho da palavra (16 bits), são necessárias 2 instruções (LDL e LDH).

- Para ler/escrever um dado especificado com endereço de 16 bits são necessárias 3 instruções em linguagem de montagem: as duas primeiras carregam em um registrador a parta alta e baixa de um endereço (LDL e LDH) e a terceira instrução realiza a leitura/escrita (LD ou ST).

Exemplo:	LDH 	R0, #03H

LDL 	R0, #27H
LD 	R5, R0          ; armazena em R5 o conteúdo do endereço 0327H

A tabela abaixo exemplifica o ciclo de execução para a maior parte das instruções. Os campos Rt, Rs1, Rs2 e constante são extraídos dos campos do registrador R15, carregado no ciclo de busca.

| LOAD: carregar dados em registrador destino Rt |  |
| --- | --- |
| - registrador direto: LD Rt, Rs1 | Rt  PMEM(Rs1) |
| - imediato: LDL Rt, #cte e LDH Rt, #cte | Rt high /ou/ low  constante high /ou/ low |
| STORE: gravar conteúdo de um registrador Rs1 no endereço armazenando em Rs2 |  |
| - registrador direto: ST Rs2, Rs1 | PMEM(Rs2)  Rs1 |
| - Move: MOV Rt, Rs1 | Rt  Rs1 |
| - Operações lógico e aritméticas em modo registrador ou operações unárias (SL0 até NEG): | Rt  [Rs1] op Rs2 |

Formato de instrução (IR)

- os 4 bits mais significativos de todos os formatos contêm a primeira parte do código da operação (OPCODE1, bits 15-12).

- o código de operação pode ser de 4, 8, 12 ou 16 bits.

- a tabela abaixo resume os formatos de instrução, todos ocupando exatamente 16 bits.

| Formato | bits 15 - 12 | bits 11 - 8 | bits 7 - 4 | bits 3 - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPCODE1 | deslocamento (12 bits) |  |  |
| 2 | OPCODE1 | R target | constante low/high |  |
| 3 | OPCODE1 | R target ou OPCODE2 | R source2 ou OPCODE2 ou OPCODE3 | R source1 ou OPCODE4 |

Formato do arquivo de programa em código objeto

- n linhas, contendo cada uma 9 caracteres no formato “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits (4 dígitos hexadecimais).

- este arquivo deve ser carregado na memória quando o reset é ativado, no início da simulação.

- isto possibilitará o teste da arquitetura com programas de outros colegas. O professor irá testar a implementação a partir de seus exemplos (bubble.txt, subrt.txt e inst-all.txt).

Instruções

- A tabela abaixo especifica a codificação de todas as instruções da arquitetura R3:

- Rt = Rtarget [destino],  Rs1 = Rsource1, Rs2 = Rsource2 [fontes dos operandos, exceto na instrução ST, onde Rs1 é o operando fonte e Rs2 é o operando destino]

| Instrução | ## FORMATO DA INSTRUÇÃO – Registrador R15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 – 12 | 11 - 8 | 7 - 4 | 3 - 0 | ### AÇÃO |
| JN desloc | 0 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (N=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JZ desloc | 1 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (Z=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JC desloc | 2 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (C=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JV desloc | 3 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (V=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JMP desloc | 4 | deslocamento (12 bits) |  |  | PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JSR desloc | 5 | deslocamento (12 bits) |  |  | PMEM(SP)PC ; SPSP+1; PC PC + ext_sinal & desloc |
| JN Rs1, R | 6 | 0 | 0 | R source1 | if (N=1) PC  PC + Rs1 |
| JZ Rs1, R | 6 | 0 | 1 | R source1 | if (Z=1) PC  PC + Rs1 |
| JC Rs1, R | 6 | 0 | 2 | R source1 | if (C=1) PC  PC + Rs1 |
| JV Rs1, R | 6 | 0 | 3 | R source1 | if (V=1) PC  PC + Rs1 |
| JMP Rs1, R | 6 | 0 | 4 | R source1 | PC  PC + Rs1 |
| JSR Rs1, R | 6 | 0 | 5 | R source1 | PMEM(SP)PC ; PC PC+ Rs1; SPSP+1 |
| JN Rs1 | 6 | 1 | 0 | R source1 | if (N=1) PC  Rs1 |
| JZ Rs1 | 6 | 1 | 1 | R source1 | if (Z=1) PC  Rs1 |
| JC Rs1 | 6 | 1 | 2 | R source1 | if (C=1) PC  Rs1 |
| JV Rs1 | 6 | 1 | 3 | R source1 | if (V=1) PC  Rs1 |
| JMP Rs1 | 6 | 1 | 4 | R source1 | PC  Rs1 |
| JSR Rs1 | 6 | 1 | 5 | R source1 | PMEM(SP)PC ; PC Rs1; SPSP+1 |
| LDSP Rs1 | 6 | 2 | 0 | R source1 | SP  Rs1 (inicializa o apontador de pilha) |
| RTS | 6 | 2 | 1 | 0 | PC PMEM(SP-1) ; SPSP-1 |
| NOP | 6 | 2 | 2 | 0 | nenhuma ação |
| HALT | 6 | 2 | 3 | 0 | suspende seqüência de ciclos de busca e execução |
| LDL Rt, #cte | 7 | R target | constante(7-0) |  | RtL  constante_low (setar Z e N) |
| LDH Rt, #cte | 8 | R target | constante(15-8) |  | RtH constante_high (setar Z e N) |
| MOV Rt, Rs1 | 9 | R target | 0 | R source1 | Rt  Rs1 (setar Z e N) |
| LD Rt, Rs1 | 9 | R target | 1 | R source1 | Rt  PMEM (Rs1) |
| SL0 Rt, Rs1 | 9 | R target | 2 | R source1 | Rt  Rs1[14:0] & ‘0’; C  Rt(15) (setar Z e N) |
| SR0 Rt, Rs1 | 9 | R target | 3 | R source1 | Rt  ‘0’ & Rs1 [15:1]; C  Rt(0), (setar Z e N) |
| SL1 Rt, Rs1 | 9 | R target | 4 | R source1 | Rt  Rs1[14:0] & ‘1’; C  Rt(15) (setar Z e N) |
| SR1 Rt, Rs1 | 9 | R target | 5 | R source1 | Rt  ‘1’ & Rs1[15:1]; C  Rt(0) (setar Z e N) |
| INC Rt, Rs1 | 9 | R target | 6 | R source1 | Rt  Rs1+ 1 (setar todos os flags) |
| DEC Rt, Rs1 | 9 | R target | 7 | R source1 | Rt  Rs1–1 (setar todos os flags) |
| NOT Rt, Rs1 | 9 | R target | 8 | R source1 | Rt  not (Rs1) (setar Z e N) |
| NEG Rt, Rs1 | 9 | R target | 9 | R source1 | Rt  not (Rs1) + 1 (setar todos os flags) |
| ADD Rt,Rs1,Rs2 | A | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 ADD Rs2 (setar todos os flags) |
| SUB Rt,Rs1,Rs2 | B | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 SUB Rs2 (setar todos os flags) |
| AND Rt,Rs1,Rs2 | C | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 AND Rs2 (setar Z e N) |
| OR Rt,Rs1,Rs2 | D | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 OR Rs2 (setar Z e N) |
| XOR Rt,Rs1,Rs2 | E | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 XOR Rs2 (setar Z e N) |
| ST Rs2, Rs1 | F | ###### 0 | R source2 | R source1 | PMEM (Rs2)  Rs1 |

Obs: Deve-se notar que estão sobrando muitos códigos (Ex: F320 não é instrução definida) para expansões futuras.

Exemplo de programa a ser lido pelo test_bench:

- O test_bench só deve ler os 9 primeiros caracteres, todos os demais são descartados. Foram colocados a  título de comentário. Este programa serve para testar aninhamento de subrotinas. Ele é fornecido com o nome "subrt.txt".

0000 7C5C   ;

0001 8C00   ;  LOAD RC, #0075

0002 615C   ;  salta para subrotina apontada por regC  -- NAO SETEI SP: warning !!!

0003 620D   ;  LDSP carrega o registrador SP com o conteudo do registrador D

0004 9878   ;  DEC R8

0005 6114   ; JZ para endereco em R4

0006 7130

0007 8100   ; carrega registrador 1 com 0030

0008 7240

0009 8200   ; carrega registrador 2 com 0040

000A 7350

000B 8400   ; carrega registrador 5 com 0050

000C 6151   ; salta para a subrotina no endereco apontador por r1

000D 6220   ; NOP

000E 4FF5   ; jmp menos 11(B) posicoes, ou seja F-4= B

000F 6230   ; HALT

0030 9C6C  ; INC RC                		SUBROTINA 1

0031 6152  ;  salta para subrotina

0032 6210

0040 9D6D  ; INC RD  	           		SUBROTINA 2

0041 6153  ;  salta para subrotina

0042 6210

0050 9E6E  ; INC RE  			   	SUBROTINA 3

0051 6210

005C 740F

005D 8400   ;  LOAD R4, #000F - endereco do halt

005E 7C20

005F 8C01   ;  LOAD RC, #0120

0060 9D1C   ;  LD  Rd <- Pmem(rc)

0061 9C1C   ;  LD  rc <- pmem(rc)  -- sobre-escreve em RC !!!!

0062 7803

0063 8800   ;  LOAD R8, #0003

0064 6210   ;  RTS

- Abaixo ilustra-se a simulação referente à carga do endereço de topo de pilha (LDSP) e três chamadas consecutivas à subrotina.

PROGRAMA MONTADOR/SIMULADOR

- Existe a possibilidade de ao invés escrever o programa em código objeto, utilizar o montador R3 para escrever a aplicação em linguagem de montagem.

- A arquitetura R5 é  praticamente a mesma que a R3 (compatível à nível de linguagem de montagem e código objeto), porém a organização (implementação) é completamente diferente A única restrição ao utilizar o montador R3 é o fato do registrador R15 não estar disponível para programação em linguagem de montagem. Antes de instalar o montador R3, deve-se ter já instalado na máquina o compilador de Cleópatra, devido  à compartilhamento de dlls.

- Uma vez o código objeto gerado, deve-se alterar o test_bench (VHDL) para que ele referencie o novo arquivo texto (o montador gera um arquivo com extensão r3).

- BUGS vão acontecer!  Por favor, comuniquem-nos ao professor.

- Conteúdo da distribuição R3soft.zip:

- R3sim.exe

- R3asm.exe

- Bubble.txt e buble.asm - algoritmo de ordenação

- Subrt.txt - testa aninhamento de subrotinas

- Inst_all.txt - testa diversas instruções

- Abaixo ilustra-se uma janela deste montador, que gera o código objeto e permite simular o comportamento do circuito, e logo depois são mostradas duas janelas do simulador, antes da execução e após a execução do programa.