|  | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Informática Redes de Computadores Profa. Ana Cristina Benso da Silva |  |
| --- | --- | --- |

Exercícios

IPv4                                                  ICMPv4

Type            Code               Cheksum

..............................

Type                                     Code

- 08 – Echo Request             Não tem, fica 0

- 00 – Echo Reply                 Não tem, fica 0

- 03 – Destination Unreachable

0 – Network Unreachable

1 -  Host Unreachable

2 – Protocol Unreachable

- 05 – Redirect

- 11 – Time Exceeded

0 -  TTL exceeded

1-   Fragment reassembly

time exceeded

UDP

TCP

Utilizando as informações do header dos protocolos Ethernet, IP, ICMP, TCP e UDP, e também outras informações como número total de pacotes enviados/recebidos, contadores de tempo, etc, responda as questões a seguir.

- Quais as informações devem ser monitoradas para identificar a origem e o destino dos pacotes?

- Quais as informações que devem ser monitoradas e calculadas para identificar o volume de pacotes que trafegam na rede, dos seguintes protocolos: 
OBS: (o volume é expresso em porcentagem)

  - IP

  - ICMP

  - TCP

  - UDP

  - http  (WEB)

  - SMTP (e-mail)

  - SSH

- Quais as informações que devem ser monitoradas e calculadas para identificar a freqüência de envio de mensagens ICMP ECHO REQUEST?

- Quais as informações que devem ser monitoradas e calculadas para identificar a freqüência de pedidos de conexão TCP para a mesma aplicação de uma máquina servidora?

- Quais as informações devem ser monitoradas para identificar a ocorrência de uma enchente de pacotes ICMP Echo Request para um endereço de broadcast para uma rede específica?

- Quais as informações que devem ser monitoradas e calculadas para identificar

  - o número total de pacotes enviados e recebidos por uma máquina (host).

  - o volume de tráfego em bits por segundo (bps) que trafegam na rede.

  - o volume de tráfego de entrada e saída (enviados e recebidos) em bps que no enlace de dados (canal de comunicação) entre um provedor Internet e seu cliente.

- Quais as que devem ser monitoradas para criar uma matriz de tráfego que contenha a origem e o destino do tráfego, e a identificação do protocolo de aplicação ou de controle utilizado entre origem e destino. É importante observar que a mesma origem e o mesmo destino podem ter comunicações simultâneas para serviços diferentes.