|  | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Informática Laboratório de Redes de Computadores |  |
| --- | --- | --- |

Roteiro – Aula #22/11

Objetivo

Analisar o desempenho da rede usando os softwares “netperf” e “iperf”.

Descrição

O Netperf possui dois módulos: netserver (servidor) e netperf (cliente). É necessário disparar numa máquina o servidor (comando “netserver”) e noutra o cliente.

Tarefa 1: Utilizar o software “netperf” como servidor (netserver ) em uma máquina e como cliente (netperf) em outra. Usá-lo com os parâmetros default para verificar funcionamento. Após trocar parâmetros como tamanho de pacote, tamanho do buffer, protocolo TCP e UDP e analisar os resultados obtidos.

Exemplos de comandos:

- Netperf –H “ip_servidor”

- Netperf –H “ip_servidor” –t UDP_STREAM (teste de UDP em vez de TCP)

- Netperf –H “ip_servidor” ” –t UDP_STREAM -- -m 1400 (teste UDP com tamanho de pacote 1400).

Fazer os mesmos testes com o software “iperf”.  Observações do “iperf”:

- Não é necessário redisparar o servidor a cada teste. Ele fica sempre rodando. Entretanto, tem que disparar o servidor para UDP ou TCP. “iperf –s –u” para UDP ou “iperf –s” para TCP.

- Iperf –f m –i 1 –c “ipservidor” –t 30 –p 2000 –u –b 10M –m 1400 (formato em Mbit/s, informa banda enviada a cada segundo, tempo de 30s, porta 2000, banda máxima de 10Mbit/s, tamanho de pacote 1400 bytes).

Tarefa 2: Repetir os testes utilizando um roteador entre a máquina servidora e a cliente, ou seja, as máquinas estarão em redes diferentes. Comparar o resultado de desempenho em relação à tarefa anterior.

Resultados e Entrega

Grupos: de 1 a 2 componentes.

Entrega: Relatório analisando os resultados obtidos.

Data Entrega: 29/11/2006