|  | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Informática Laboratório de Redes de Computadores |  |
| --- | --- | --- |

Roteiro – Aula #23/11

Objetivo

Explorar as características operacionais de um simulador internacionalmente utilizado (ns network simulator). Analisar o congestionamento em redes de computadores, empregando o simulador ns.

Descrição

A natureza dinâmica do fenômeno de congestionamento em redes de computadores confere relativa complexidade a sua análise. Considerando a rede cuja topologia está caracterizada pela figura 1, será feita uma análise do possível congestionamento nos canais da mesma. Para tal análise, serão manipulados os parâmetros de operação para os elementos que a integram.

FIGURA 1 – Topologia da Rede para Análise do Congestionamento

Para maior conforto tanto para caracterização das condições de teste, como para análise dos resultados, será utilizado um simulador de redes de computadores.

O NS é um simulador de eventos discretos direcionado para a pesquisa em redes de computadores. O mesmo oferece um suporte substancial para a simulação de TCP, roteamento e protocolos multicast (para redes com e sem fio).

Mais informações estão disponíveis na página http://www.isi.edu/nsnam/ns/

Procedimentos a serem realizados (utilizar como diretório de trabalho /home/redes)

- Descubra o que está sendo simulado em cada um dos exemplos abaixo:

[/home/redes]# ./ns <exemplo1.tcl>
[/home/redes]# ./ns <exemplo 2.tcl>
[/home/redes]# ./ns <exemplo 3.tcl>

Outros exemplos podem ser encontrados em:

/usr/local/bin/ns-allinone-2.1b7a/ns-2.1b7a/tcl/ex

- Utilizando o script de simulação congest.tcl ([/home/redes]# ./ns congest.tcl) analise o que ocorre em termos de congestionamento na seguinte situação:

  - quando todos os canais de comunicação tiverem bandwidth de 1Mbps (situação inicial do script congest.tcl);

Obtenha pelo menos duas formas de evitar o descarte de pacotes. Aplique no script as soluções encontradas e visualize os resultados da simulação. Utilize a página do tutorial do simulador NS como suporte (www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/)

Nota: Todos os experimentos devem ser comentados quanto ao método