|  | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Informática Laboratório de Redes de Computadores |  |
| --- | --- | --- |

Roteamento RIP

Objetivo

Este trabalho tem por objetivo geral exercitar os conceitos relacionados ao roteamento dinâmico e permitir ao aluno:

- Configurar interfaces de roteadores, utilizando o software Zebra (GNU) para simulação dos mesmos, para teste dos protocolos de roteamento RIP;

- Analisar o comportamento dos protocolos de roteamento de acordo com as alterações da topologia da rede e divulgação das rotas.

Descrição

O software Zebra (GNU) (http://www.zebra.org) que implementa protocolos de roteamento utilizados na pilha TCP/IP. Este software suporta os protocolos RIPv1, RIPv2, OSPFv2e BGP4.

Este software deve será utilizado no trabalho para implementar as funções de roteamento em um host,  transformando cada host em um roteador capaz de interagir com outros roteadores e realizar a divulgação e atualização de rotas dinamicamente.

Ele oferece ao usuário uma interface similar a de um roteador Cisco, para configuração e verificação das rotas e protocolos de roteamento. Para ter-se acesso a esta interface, deve-se executar o deamon principal zebra e o deamon do protocolo de roteamento desejado, por exemplo ripd. Após a execução dos deamons os processos podem ser acessados usando o telnet. Por exemplo:

telnet localhost 2601

irá dar acesso ao deamon zebra, o qual atende na porta 2601, na máquina local, enquanto que,

telnet localhost 2602

irá dar acesso ao deamon ripd, o qual atende na porta 2602, na máquina local.

Cada host deve ser adequadamente configurado para suportar a execução do protocolo RIPv1, para os seguintes casos:

1) Divulgação em Broadcast;

2) Divulgação em uma topologia Ponto-a-Ponto, conforme apresentada a seguir:

Cada roteador deve ser configurado para:

- ter rotas fixa configuradas;

- divulgar as rotas fixas e dinâmicas;

- divulgar mensagens de atualização do protocolo de roteamento em uso.

Após a configuração de cada roteador, devem ser coletadas e analisadas as mensagens trocadas entre os roteadores, a fim identificar o funcionamento do protocolo de roteamento. Os dados coletados devem ser reportados no relatório final do trabalho junto com a análise dos mesmos.

Espera-se como resultado do experimento os itens a seguir:

- a observação e coleta da troca de mensagens do protocolo de roteamento entre os roteadores até que eles entrem em convergência;

- a observação de quantas mensagens e qual o tipo das mensagens geradas no processo observado na letra a;

- a simulação de queda de enlaces, ou seja, a eliminação de um conexão ponto-a-ponto entre os roteadores e posteriormente a retirada de uma rota fixa de um dos roteadores;

- a observação do comportamento do protocolo dado a execução dos eventos da letra c. Neste caso devem ser repetidos as tarefas das letras a e b.

Resultados e Entrega

Grupos: 2 alunos

Entrega: Relatório descrevendo os resultados e análise do experimento.

Data Entrega: 16/05/2007