Exemplo de tela com a saída do programa que executa corretamente uma chamada e um retorno de subrotina na R8 – Versão SC RTL V5

O programa executado é dado   abaixo:

ram[0] = 0x7110; 	// LDL		R1,10h 	-- Carrega 10h em R1

ram[1] = 0xB017; 	// LDSP	R1		-- Inicializa o Apontador de Pilha com 10h

ram[2] = 0x7105;	// LDL 	R1,05h		-- Carrega 05h em R1

ram[3] = 0xC01B;	// JSR		R1		-- Pula para subrotina no endereço 05h

ram[4] = 0xB006;	// HALT			-- Ao voltar da subrotina, pára

ram[5] = 0xB008;	// RTS				-- A subrotina só tem uma instrução,

-- o retorno de subrotina