# TUTORIAL: Um Estudo de Caso de Uso de PSL

Ney Calazans

(Baseado em documento gerado por Egbert Molenkamp do grupo Computer Architecture for Embedded Systems, University of Twente, Holanda, http://caes.ewi.utwente.nl/caes/)

TUTORIAL: Um Estudo de Caso de Uso de PSL	1

1.	Introdução	1

2.	A Linguagem PSL	3

3.	Reconhecimento (Ack) após 4 Ciclos de Relógio	6

4.	Reconhecimento de Requisição antes de nova Requisição	7

5.	Questões Relativas ao Sinal de Inicialização (reset)	8

## Introdução

Usando a Property Specification Language (PSL) é possível executar verificação baseada em asserções de um projeto, o que se resume a verificar propriedades expressas de um projeto durante processos de simulação.

Na página da disciplina baixe o arquivo compactado do tutorial, descompacte-o para obter o diretório tut_psl.  Neste existem diversos subdiretórios, um para cada simulação constante neste tutorial.

Este tutorial fornece um exemplo passo a passo de como a linguagem PSL pode ser usada. Como estudo de caso usa-se o circuito denominado double. A entity VHDL é:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY double IS

PORT (data  : IN  positive;

req   : IN  std_logic;

q     : OUT natural;

ack   : OUT std_logic;

clk   : IN  std_logic;

reset : IN  std_logic);  -- reset assíncrono

END double;

O comportamento deste circuito é o seguinte: Se na borda de subida da entrada clk o sinal req estiver com valor ‘1’ então o circuito calcula o dobro do dado de entrada data e atribui este à saída q. A saída q somente é válida quando a saída de controle ack estiver com valor ‘1’. O número de ciclos de relógio necessário para computar a saída q é dependente do valor específico dos dados.

Uma requisição de computação deve ser atendida  por um reconhecimento (ack) antes que uma nova requisição seja aplicada. Uma descrição comportamental da arquitetura do circuito é dada abaixo.

ARCHITECTURE double OF double IS

BEGIN

PROCESS(reset,clk)

VARIABLE cnt : natural := 0;

VARIABLE rdy : boolean := TRUE;

BEGIN

IF reset='0' THEN

ack <='0';

cnt := 0;

q <= 0;

rdy := TRUE;

ELSIF rising_edge(clk) THEN

ack<= '0';

IF req='1' THEN

cnt := 1; rdy := FALSE;

ELSIF (cnt < data) and not rdy THEN

cnt := cnt + 1;

ELSIF not rdy THEN

rdy := TRUE;

ack <= '1';

q <= 2 * data;

ELSE

ack <= '0';

q <= 0;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END double;

Entre no subdiretório basic_circuit do tutorial e execute o simulador Modelsim (este tutorial usa a versão Modelsim SE V10.0a na máquina naxos). Para tanto não deixem de executar o script /soft/scripts/source_gaph (prompt> source /soft/scripts/source_gaph). Na console do simulador, defina como diretório corrente o subdiretório basic_circuit (use o comando cd). Em seguida digite nesta mesma janela o comando VSIM 4> do double_basic.do. A Figura 1 mostra uma forma de onda de simulação gerada para este circuito após a execução do script double_basic.do. Note-se a requisição ocorrendo no instante 1150ns, enquanto a requisição anterior (ocorrida em 850ns) ainda não foi reconhecida. Em PSL é possível definir que se trata de um erro quando uma requisição anterior ainda não foi reconhecida e se aplica uma nova requisição. Notem também que se trata de um erro no ambiente, e não no circuito em si, mas este fato é imaterial e irrelevante em PSL.

Fig 1. Forma de onda de uma simulação do circuito double.

## A Linguagem PSL

A propriedade PSL dada a seguir especifica que uma requisição (req) deve ser seguida em algum momento futuro de um reconhecimento (ack).

psl  property ack_after_request is

always ( req -> eventually! ack )

@rising_edge(clk);

psl  ack_after_req: assert ack_after_request;

Em negrito aparece a parte mais interessante. Se existe uma requisição (isto é o que se denomina condição de habilitação ou antecedente), então eventualmente deve ocorrer um reconhecimento (condição de preenchimento ou consequente). O teste é sempre executado em uma borda de subida do sinal de relógio (clk).

Notas

1.	As condições de habilitação e preenchimento também podem ser sequências.
E.g. assuma que se a='1' e no próximo ciclo de relógio b='1' ENTÃO eventualmente c='1' seguido de d='1' no ciclo após c se tornar '1':
always ( {a;b} -> eventually! {c;d} ) @rising_edge(clk)

Se se sabe que a condição de preenchimento deve seguir diretamente (no próximo ciclo de relógio) a condição de habilitação, então pode-se usar:
always ( {a;b} -> next {c;d} ) @rising_edge(clk)

2. 	A maioria das asserções é sempre verificada em uma mesma borda do sinal de relógio. Assim, pode-se especificar esta borda da seguinte forma:
-- PSL default clock is (rising_edge(clk));
-- PSL property ack_after_request is always ( req -> eventually! ack ); 
-- PSL ack_after_req: assert ack_after_request;

Notem que declarar uma propriedade (comando property) não basta para ativá-la. Ela deve ser seguida em um comando assert, que ativa uma instância da asserção. O nome da instância é o que se deve usar para visualizar a asserção em simulações.

O texto abaixo contém o início da descrição do circuito Double_PSL1.vhd, mostrando alguns comandos PSL.

Arquivo: double_PSL1.vhd

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY double IS

PORT (data  : IN  positive;

req   : IN  std_logic;

q     : OUT natural;

ack   : OUT std_logic;

clk   : IN  std_logic;

reset : IN  std_logic); -- reset assíncrono

END double;

ARCHITECTURE double OF double IS

BEGIN

-- PSL default clock is (rising_edge(clk));

-- PSL  property ack_after_request is always ( req -> eventually! ack );

-- PSL  ack_after_req: assert ack_after_request;

PROCESS(reset,clk)

VARIABLE cnt : natural := 0; ...

O código PSL mostrado pode ser parte da descrição VHDL (ou residir em uma unidade de verificação em separado). De fato, PSL é parte integrante do padrão VHDL 2008. Entretanto, este padrão ainda não possui suporte na maioria das ferramentas de simulação.  Logo, a alternativa mais aceita nos simuladores é incluir comandos PSL na forma de comentários com uma formatação específica. Consequentemente, não se pode escrever comentários dentro de comandos “PSL comment”.

A simulação de código VHDL com comandos PSL tem suporte no simulador Modelsim da Mentor Graphics. A Figura 2 mostra o arquivo de script file que habilita o uso de PSL. Note-se neste script diversas diferenças em relação ao usado em basic_circuit. Primeiro, existe a opção de simulação que habilita a verificação de asserções (-assertdebug), que não é realmente necessária, pois esta está habilitada por omissão. Segundo, os comandos view que mostram resultados de asserções e coberturas (duas novas janelas aparecem no simulador, Assertions e Cover Directives). Finalmente, vejam a adição de uma onda para mostrar a evolução temporal da asserção ao longo do tempo de simulação (add wave /double_psl1/ack_after_req).

if {[file isdirectory work]} { vdel -all -lib work }

vlib work

vmap work work

vcom -work work -93 -explicit double_PSL1.vhd

vsim -assertdebug Double_PSL1

view assertions

view fcovers

add wave *

add wave /double_psl1/ack_after_req

# first step

force clk 0, 1 50ns -rep 100ns

force data 1

force req 0

force reset 0, 1 100ns

run 300ns

# req in the correct place

force data 3

force req 1, 0 100ns

run 500ns

# unexpected overlapping request

force data 5

force req 1, 0 100ns

run 300ns

force req 1, 0 100ns

run 900ns

Fig 2. Conteúdos do arquivo double_PSL1.do

Vá para o subdiretório PSL1_circuit do tutorial e execute o script do Modelsim que lá se encontra (double_PSL1.do).

A forma de onda gerada com a asserção PSL aparece na Figura 3. O último conjunto de ondas (“ack_after_req”) mostra que a asserção se torna ativa no instante 350ns (quando req é '1' imediatamente antes de uma borda de clk) (ver o quadrado azul) e após um reconhecimento (req descendo numa borda de subida de clk em 750ns) ela fica novamente inativa. O triângulo verde no final do período ativo indica que a propriedade foi atendida. Note-se que se a simulação for terminada no instante 1400ns ainda existiriam duas requisições aguardando por reconhecimento. Tente fazer isto, alterando o script de simulação, mudando os tempos de simulação e usando o commando quit –sim.

Fig 3. Forma de onda de uma simulação com a asserção ack_after_req.

Caso a nova simulação seja realizada como esperado, a janela de transcrição do Modelsim relata:

# ** Error: Assertion failed

#    Time: 1400 ns Started: 850 ns  Scope: /double/ack_after_req File: C:/tutorial/double_PSL1.vhd Line: 19

# ** Error: Assertion failed

#    Time: 1400 ns Started: 1150 ns  Scope: /double/ack_after_req File: C:/tutorial/double_PSL1.vhd Line: 19

Na simulação mostrada, ambas as asserções passam (ver Figura 4). Note-se que para a asserção gerada, o último reconhecimento “pertence” e atende as duas últimas requisições!

## Reconhecimento (Ack) após 4 Ciclos de Relógio

Assuma que uma requisição deva ser reconhecida exatamente depois de 4 ciclos de relógio. Isto pode ser especificado em PSL como:

-- psl  property ack_4_cycles_after_request is

--                             always ( req -> {[*4] ; ack } );

-- psl  ack_4cycles_req: assert ack_4_cycles_after_request;

Copie o script double_PSL1.do para dentro do subdiretório PSL1_4cycles com o nome double_PSL14C.do e troque a linha add wave /double_psl1/ack_after_req pela seguinte linha:

add wave ack_4cycles_req

Execute o script double_PSL14C.do uma simulação por 1900ns (altere o conteúdo do script double_4C.do de acordo). Uma requisição em 850ns espera um reconhecimento no instante 1250ns (ver Figura 4). O triângulo vermelho indica que a asserção falhou.

O Modelsim também gera uma tabela (ver Figura 5) com os resultados.

Nota: Também é possível arrastar os comandos PSL do tab de asserções para a janela de formas de onda, ao invés de mudar o arquivo de script.

Fig 4. Reconhecimento é esperado no quarto ciclo de relógio após a requisição ter aparecido. Como não aconteceu, o simulador acusa a violação da propriedade.

Fig 5. A janela de asserções sumariza os resultados.

## Reconhecimento de Requisição antes de nova Requisição

No exemplo anterior, acontecem duas requisições consecutivas sem um reconhecimento. Se isto é proibido, a seguinte propriedade pode ser usada:

psl  property no_overlapping_request is

always ( req -> next (ack before req) );

psl  no_overlapping_req: assert no_overlapping_request;

A parte em negrito especifica que após uma requisição deve haver primeiro um reconhecimento, antes que uma nova requisição seja aplicada. Esta asserção está adicionada no arquivo double_PSL2.vhd.

Vá para o subdiretório req_before_req do tutorial e copie para lá o script double_PSL1.do com o nome de double_PSL2.do. Modifique este script para obter uma simulação que mostre esta nova asserção operando conforme a Figura 6 (simule por 1500ns).

Fig 6. Violação de requisições superpostas sendo detectada.

Usando ambas as propriedades anteriores, é possível observar que:

- Uma requisição sempre deve ser seguida por um reconhecimento.

- Após uma requisição, um reconhecimento deve surgir antes de uma nova requisição ser aplicada.

## Questões Relativas ao Sinal de Inicialização (reset)

Na Figura 7 executa-se uma simulação com ativação do sinal de reset. Se o reset é aplicado, as asserções anteriores devem ser abortadas.

Para reproduzir tal simulação, vá para o subdiretório PSL3_reset do tutorial e execute o script que lá se encontra, double_reset.do.

Fig 7. Violação de requisições superpostas detectada quando não deveria acontecer (arquivo de script double_reset.do).

Abaixo aparece o código de asserções para evitar falsas violações devido a situações relacionadas ao sinal de inicialização. Modifique as asserções no arquivo double_PSL3.vhd do tutorial para inserir estas considerações e refaça a simulação.

-- PSL default clock is (rising_edge(clk));

-- psl  property ack_after_request is

--     always ( ( req -> eventually! ack ) abort reset='0');

-- psl  property no_overlapping_request is

--     always ( ( req -> next (ack before req) ) abort not reset);

-- psl  ack_after_req: assert ack_after_request;

-- psl  no_overlapping_req: assert no_overlapping_request;

O sinal reset é do tipo std_logic, mas em PSL isto também é interpretado como um valor Booleano: um ‘1’ é verdadeiro e um ‘0’ é falso. O arquivo double_PSL3.vhd inclui estas novas formas de asserções. A nova forma de onda não acusa erroneamente a dupla requisição antes do reconhecimento, como era de se esperar ao gerar um sinal de inicialização do sistema entre elas. Veja o resultado esperado na Figura 8.

Fig 8. Após inserir a consideração de abortar a verificação de asserções dependendo do sinal de reset, eliminam-se as falsas violações de requisições superpostas.