|  | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Informática Curso de Bacharelado em Ciência da Computação |  |
| --- | --- | --- |

Tutorial PSL

Seminário

Autor:

Everton Alceu Carara

Márcio Farias

Orientador:

Prof. Fernando Gehm Moraes

Porto Alegre, Junho de 2006.

A linguagem PSL (Property Specification Language) foi desenvolvida pela Accellera para descrever as propriedades dos projetos de maneira formal e não-ambígüa. Ela permite verificar se as implementações dos projetos satisfazem as especificações de maneira estática (verificação formal) ou dinâmica (simulação), além de proporcionar uma maneira padronizada de documentação.

A versão 1.1 do PSL pode ser utilizada juntamente com quatro linguagens de descrição de hardware (HDLs): System Verilog, Verilog, VHDL e GDL. O código PSL é adicionado à HDL como comentário. A sintaxe da linguagem varia, dependendo da HDL que está sendo usada. A HDL adotada neste tutorial é VHDL.

Expressões booleanas

Primeiramente é necessário decidir se a acerção é uma propriedade que do tipo always ou never.

- always: usado para verificar se a propriedade é sempre verdadeira.

- never: usado para verificar se a propriedade nunca é verdadeira.

Uma expressão booleana (qualquer expressão validada dentro de um if) é construída para definir o comportamento desejado ou não desejado. Ela deve estar entre parênteses e ser precedida por always ou never, como mostra o exemplo a seguir:

never ( (gnt and busy) = ‘1’ );

always (en1 or en2) = ‘1’);

always ( func(x) = ‘1’ );

No exemplo acima, gnt, busy, en1 e en2 são sinais da descrição VHDL e func(x) é uma função definida pelo usuário. As palavras chave always  e never dever ser escritas em letras minúsculas.

Expressões VHDL contendo somente valores do tipo std_logic, podem omitir o operador de igualdade (= ’1’ ou  = ‘0’), pois PSL interpreta ‘1’ como true e ‘0’ como false. Desta maneira, as seguintes expressões são equivalentes e ambas suportadas:

never ( (gnt and busy) = ‘1’ );      never (gnt and busy);

Expressões VHDL contendo valores boolean e std_logic não podem omitir o operador de igualdade, como mostra o exemplo a seguir:

never ( (addr = 0) and (req = ‘1’) );		-- (boolean) and (boolean)  certo

never ( (addr = 0) and req );			-- (boolean) and (std_logic)  errado

A regra de VHDL que não permite ler uma porta de saída também se aplica a PSL, logo, sinais intermediários dever ser usados se uma porta de saída for incluída em alguma propriedade.

Implicação

Asserções condicionais podem ser construídas com o operador de implicação ‘->’, como mostra o exemplo a seguir:

always (ack -> not busy);

A propriedade acima diz: quando ack está em nível alto, busy deve estar em nível baixo. Essa propriedade poderia ser reescrita como mostrado a seguir:

always (ack and not busy);

O operador de implicação pode ser usado para uma verificação multi-ciclo, quando usado junto do operador next, como mostra o exemplo a seguir:

always (ack -> next (not busy));

A propriedade acima diz: quando ack é detectado em nível alto em um ciclo de verificação, então no próximo ciclo de verificação, busy deve estar em nível baixo.

Expressões Temporais

Deve-se definir um sinal de clock para controlar o momento em que a propriedade deve ser verificada. Clocks para diferentes asserções podem ser definidos utilizando o operador @. Qualquer expressão boolena ou qualquer sinal da descrição VHDL podem ser usados como clock. As funções VHDL rising_edge() e falling_edge() e a expressão ‘event são permitidas. Normalmente utiliza-se o clock da descrição VHDL para essa finalidade. A seguir alguns exemplos:

never (gnt and busy)@falling_edge(clk);

always (en1 or en2)@(clk’event and clk = ‘1’);

always (ack -> next (not busy))@rising_edge(clk);

As propriedades acima são verificadas na borda de descida de clk, borda de subida de clk e borda de subida de clk, respectivamente. As propriedades podem ser simplificadas usando algum outro sinal que não seja o clock do sistema, como mostrado a seguir:

always (addr /= 0)@falling_edge(wr_en);

Um mesmo clock pode ser definido para o controle de verificação de várias propriedades através da declaração default clock. O operador @ ainda poder ser aplicado a determinada(s) propriedade(s), substituindo o default clock, como mostra o exemplo a seguir:

default clock is rising_edge(clk);

never (gnt and busy)@falling_edge(clk);

always (en1 or en2);

always (ack -> next (not busy));

As propriedades pode ser nomeadas como mostrado a seguir:

property  NOT_GNTBUSY is never (gnt and busy)@falling_edge(clk);

property P1 is always (ack -> next (not busy))@falling_edge(clk);

O nome da propriedade deve ser um nome válido em VHDL. Para uma propriedade ser verificada durante a simulação, ela deve ser ativada através do comando assert como mostrado a seguir:

assert NOT_GNTBUSY;

assert P1;

Inserindo asserções no código VHDL

As asserções são inseridas no código VHDL como comentários, precedidas pelo identificador psl. Elas podem ser colocadas em qualquer lugar dentro de um componente VHDL, mas é mais comum agrupá-las no início ou no fim do código. A seguir é mostrado um exemplo de como incluir asserções no código VHDL:

-- psl property NOT_GNTBUSY is never (gnt and busy)@falling_edge(clk);

-- psl property P1 is always (ack -> next (not busy))@falling_edge(clk);

-- psl assert NOT_GNTBUSY;

-- psl assert P1;

A Figura 1 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde as propriedades NOT_GNTBUSY e P1 são válidas.

Figura 1 – Propriedades NOT_GNTBUSY e P1 válidas.

Como mostra Figura 1, em nenhuma borda de descida de clk os sinais gnt e busy estão em nível alto simultaneamente (propriedade NOT_GNTBUSY). Em 1 é verificado que o sinal ack está em nível alto e em 2 (próxima borda de descida) é verificado que busy está em nível baixo (propriedade P1).

Um valor inteiro pode ser adicionado ao operador next, indicando o número de ciclos antes da verificação do lado direito da implicação, como mostrado no exemplo abaixo:

-- psl property P2 is always (req -> next [2] busy)@falling_edge(clk);

A  Figura 2 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P2 é válida.

Figura 2 – Propriedade P2 válida.

Como mostra a Figura 2, em 1 é verificado que o sinal req está em nível alto. Dois ciclos depois (em 2) é verificado que o sinal busy está em nível alto também.

O operador until especifica que uma condição deve permanecer verdadeira até outra condição ser verdadeira também como mostra o exemplo a seguir:

-- psl default clock is falling_edge(clk);

-- psl property P3 is always (req -> (busy until ack));

A Figura 3 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P3 é válida.

Figura 3 – Propriedade P3 válida.

Como mostra Figura 3, em 1 é verificado que o sinal req está em nível alto. O no mesmo ciclo o sinal busy deve estar em nível alto também, pois nesse caso não tem-se o operador next depois da implicação. O sinal busy mantém-se em nível alto até (until) o sinal ack estar em nível alto também (2).

O operador eventually! indica que uma condição deve ocorrer em algum momento futuro indeterminado, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl default clock is falling_edge(clk);

-- psl property P4 is always (req -> eventually! ack);

A Figura 4 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P4 é válida.

Figura 4 – Propriedade P4 válida.

Como mostra a Figura 4, em 1 é verificado que o sinal req está em nível alto e em 2 foi verificado que o sinal ack está em nível alto também.

SEREs – Sequencial Extended Regular Expression

Para propriedades complexas onde condições precisam ser verificadas em vários ciclos utiliza-se SEREs. Uma SERE é um conjunto de expressões booleanas separadas pelo operador de concatenação ; e cercadas por {}. O operador de concatenação (;) especifica que as expressões booleanas dever ser verdadeira nos ciclos de verificação subseqüentes, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl property P5 is always { A; B; C }@falling_edge(clk);

A Figura 5 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P5 é válida.

Figura 5 – Propriedade 5 válida.

Como mostra a Figura 5, em 1 é verificado que o sinal A está em nível alto. No próximo ciclo de verificação o sinal B deve estar em nível alto, como é verificado em 2 e em 3 é verificado que o sinal C está em nível alto, satisfazendo a propriedade. SEREs só podem usar o prefixo always e também devem ser ativadas através do comando assert.

Se a condição de um sinal não é definida em um determinado ciclo de verificação, a asserção ignora o sinal. Por exemplo, na propriedade P5, o sinal A não é verificado no segundo e nem no terceiro ciclo de verificação, logo, seu valor poderia ser ‘0’,’1’ ou indefinido, como é o caso na Figura 5. O mesmo vale para o sinal B, o qual só é verificado em 2  e o sinal C, o qual só é verificado em 3.

Para restringir a asserção, os sinais podem ser totalmente especificados em cada ciclo de verificação, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl property P6 is always { A and not (B or C); B and not (A or C);

C and not (A or B) }@falling_edge(clk);

A Figura 6 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P6 é válida.

Figura 6 – Propriedade P6 válida.

Como mostra a Figura 6, em 1 o sinal A está em nível alto e os sinais B e C estão em nível baixo. Em 2 sinal B está em nível alto e os sinais A e C estão em nível baixo e em 3 o sinal C está em nível alto e os sinais A e C estão em nível baixo.

Embora SEREs possam ser construídas sem implicação, o seu uso é recomendado. O operador de implicação para SEREs é |->, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl property P7 is always( { req; busy } |-> { not gnt } )@falling_edge(clk);

A Figura 7 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P7 é válida.

Figura 7 – Propriedade P7 válida.

Como mostra a Figura 7, em 1 é verificado que o sinal req está em nível alto e em 2 é verificado que o sinal busy também está em nível alto, então o sinal gnt deve estar em em nível baixo em 2.

Quando o lado direito da implicação é validado, o simulador espera pela verificação do lado direito da implicação e reporta erro, caso não seja válido.

O operador de implicação |=>, verifica o lado direito da implicação no ciclo de verificação seguinte à validação do lado esquerdo da implicação, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl property P8 is always( { req; gnt } |=> { busy } )@falling_edge(clk);

A Figura 8 ilustra as formas de onda de um intervalo de simulação onde a propriedade P8 é válida.

Figura 8 – Propriedade P8 válida.

Como mostra a Figura 8, em 1 é verificado que o sinal req está em nível alto e em 2 é verificado que o sinal gnt também está em nível alto, então no prórimo ciclo de verificação (3) o sinal busy deve estar em nível alto também.

Seqüências

Uma SERE pode ser fragmentada e um conjunto de seqüências, as quais podem ser utilizadas para crias SEREs mais complexas, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl sequence S1 is { B; C };

-- psl sequence S2 is { D; E };

-- psl sequence S3 is { X; Y; Z };

-- psl property P9 is always ( { S1; S2 } |=> S3 )@rising_edge(clk);

A propriedade P9 é equivalente a seguinte propriedade:

-- psl property P10 is always ( { B; C; D; E } |=> { X; Y; Z } )@rising_edge(clk);

As seqüências podem ser parametrizadas e usadas como um padrão para diferentes sinais, como mostra o exemplo a seguir:

-- psl sequence PARAM ( boolean N ) is { N; gnt; not N };

-- psl property P11 is always ( PARAM(req1) |=> busy )@rising_edge(clk);

-- psl property P12 is always ( PARAM(req2) |=> busy )@rising_edge(clk);

As propriedades P11 e P12 são equivalentes às seguintes propriedades:

-- psl property P13 is always ( { req1; gnt; not req1 } |=> busy )@rising_edge(clk);

-- psl property P14 is always ( { req2; gnt; not req2 }; |=> busy )@rising_edge(clk);

Operadores de repetição

O PSL possui três operadores de repetição:

- Repetição consecutiva ([*], [+]);

- Repetição não-consecutiva ([=]);

- Repetição goto ([->]).

O operador de repetição consecutiva gera uma concatenação consecutiva de uma expressão boolena ou seqüência. O operador de repetição consecutiva possui os seguintes formatos:

[*n]: Repete por n ciclos;

[*]: Repete por zero ou mais ciclos;

[+]: Repete por um ou mais ciclos;

[*n to m]: Repete por no mínimo n ciclos e no máximo m ciclos;

[*n to inf]: Repete por no mínimo n ciclos;

[*0 to m]: Repete por zero ou m ciclos.

A seguir alguns exemplos:

-- psl property P15 is always ( { S; T[*3]; V }; |=> Z )@rising_edge(clk);

-- psl property P16 is always ( { S; [*3]; V }; |=> Z )@rising_edge(clk);

As propriedades P16 e P16 são equivalentes as seguintes propriedades:

-- psl property P17 is always ( { S; T; T; T; V }; |=> Z )@rising_edge(clk);

-- psl property P18 is always ( { S; -; -; -; V }; |=> Z )@rising_edge(clk);

O sinal - na propriedade P18 indica que nenhuma verificação é realizada.

Os operadores de repetição não-consecutiva e goto possuem os mesmos formatos do operador de repetição consecutiva. O exemplo a seguir mostra um exemplo do operador de repetição não-consecutiva ([=]):

-- psl property P19 is always ( { S; T[=3]; V }; |=> Z )@rising_edge(clk);

A propriedade P19 diz que T deve ocorrer três vezes antes de V, mas não necessariamente em seqüência, ou seja, uma vez a cada ciclo. O exemplo a seguir mostra um exemplo do operador de repetição goto ([->]):

-- psl property P20 is always ( { S; T[->3]; V }; |=> Z )@rising_edge(clk);

A propriedade P20 diz que T deve ocorrer três vezes antes de V, não necessariamente em seqüência, mas a última ocorrência de T deve preceder o inicio da verificação de V.