Trabalho Prático –TESESDII 2017

Última revisão: 21/11/2016 (Versão 1.1)

Especificação:

O trabalho prático da disciplina de TESESDII (versão 2017) consiste na implementação de um circuito digital usando técnicas de projeto QDI baseadas no uso da Null Convention Logic (NCL).

O circuito: Desenvolva um circuito que calcule o Máximo Divisor Comum (em inglês, Greatest Common Divisor). Inicialmente, deve-se gerar uma implementação VHDL síncrona que empregue codificação Booleana tradicional (onde 1 fio representa 1 bit de informação), com interface similar à da Figura abaixo, mas voltada para uma implementação onde dados de entrada e saída são de 32 bits.

Os links abaixo são exemplos de trabalhos que abordam o tema de descrições do GCD em hardware:

- http://web.cecs.pdx.edu/~mperkows/CLASS_VHDL/VHDL/gcd/assignme.htm

- http://www.gstitt.ece.ufl.edu/courses/spring13/eel4712/labs/lab5/lab5Spring13.pdf

- https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/ihaz/wp-content/uploads/sites/1888/2017/01/GCD-FPGA-Based-DesignE.pdf

- http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~gerezsh/sendfile/sendfile.php/vhdl-sim-syn.pdf?sendfile=vhdl-sim-syn.pdf

- http://www2.imm.dtu.dk/courses/02131/02131/web/XilinxGCD.pdf

Recursos: Deve ser usado o ambiente Uncle de síntese de circuitos assíncronos com lógica NCL e implementação usando a biblioteca ASCEnD-ST65 do GAPH, bem como as ferramentas de síntese da Cadence (através do ambiente Genus).

Forma de projeto: A implementação final deve ser realizada no formato dual-rail, empregando detectores de completude realizados na sua forma mais simples. O ponto de partida deve ser a implementação single-rail descrita acima, processada pelo Uncle e sintetizada para portas lógicas NCL da biblioteca ASCEnD-ST65 e portas convencionais de alguma das bibliotecas da tecnologia CMOS 65nm da STMicroelectronics (use as bibliotecas mais típicas possíveis. Se der tempo, use bibliotecas alternativas).

Grupos de alunos: O trabalho será realizado em grupos de 2 alunos.

Formato de entrega dos trabalhos: O trabalho deve ser apresentado ao professor da disciplina no dia da entrega, mostrando os diferentes passos de desenvolvimento e validação do circuito.

Prazo para entrega dos trabalhos:

22/11/2017