Hermes Turbo

A Hermes versão Turbo reduz o número de ciclos de relógio necessários para rotear o header do pacote. Na versão inicial da Hermes 10 ciclos de relógio eram gastos para realizar o roteamento. Na versão Turbo este número foi reduzido para 7 ciclos de relógio, como apresentado na Figura 1 e descrito a seguir.

Figura 1 - Simulação da Chave recebendo um pacote pela porta Local(4) e                                           roteando para a porta Leste (0).

- A chave recebe um dado pela porta Local através do ativação do sinal rx(4).

- No ciclo seguinte (ou seja, 2º ciclo), o dado é armazenado no buffer de entrada.

- No 3º ciclo de relógio é ativado o sinal h requisitando assim o roteamento.

- São necessários 4 ciclos de relógio para realizar o roteamento, então no 7º ciclo o sinal ack_h é ativado, informando que o roteamento foi finalizado.

- No 8º ciclo o dado é disponibilizado na porta de saída.

As modificações foram feitas nos módulos internos a chave: fila, árbitro e controle. O árbitro e o controle foram unificados, o que resultou na redução de 1 ciclo de relógio no roteamento do header e a rotação no árbitro. A máquina de estados do árbitro e do controle unificada apresentando os principais sinais pode ser observada na Figura 2.

Figura 2 - Máquina de estados do árbitro e do controle unificada.

- O estado S0 é o estado de inicialização da máquina. Este estado somente é atingido quando o sinal reset é ativado.

- O estado S1 é o estado de espera por requisição de chaveamento. Quando o árbitro recebe uma ou mais requisições o sinal ask é ativado fazendo a máquina avançar para o estado S2.

- No estado S2 a porta de entrada que solicitou chaveamento é selecionada. Se houver mais de uma, aquela com maior prioridade é a selecionada.

- No estado S3 é realizado algoritmo de chaveamento XY. O algoritmo de chaveamento XY faz a comparação do endereço da chave atual com o endereço da chave destino do pacote (armazenado no primeiro flit do pacote). O pacote deve ser chaveado para a porta Local da chave quando o endereço xLyL* da chave atual for igual ao endereço xTyT* da chave destino do pacote. Caso contrário, é realizada, primeiramente, a comparação horizontal de endereços. A comparação horizontal determina se o pacote deve ser chaveado para o Leste (xL<xT), para o Oeste (xL>xT), ou se o mesmo já está horizontalmente alinhado à chave destino (xL=xT). Caso esta última condição seja verdadeira é realizada a comparação vertical que determina se o pacote deve ser chaveado para o Sul (yL<yT) ou para o Norte (yL>yT). Caso a porta escolhida esteja ocupada, é realizado o bloqueio dos flits do pacote até que o pacote possa ser chaveado.

- Nos estados S4, S5 e S6 é estabelecida a conexão da porta de entrada com a de saída através do preenchimento da tabela de roteamento.

- O estado S7 é necessário para que a porta selecionada para roteamento desative o sinal h.

A grande diferença apresentada pela versão Turbo está quando a chave não consegue rotear o pacote. Anteriormente, a algoritmo de roteamento tentava rotear o pacote n vezes até o limite estipulado pelo valor de timeout. Na versão Turbo ocorre apenas um tentativa de roteamento, caso a conexão não possa ser estabelecida, a máquina de estados que encontra-se no estado S3 retorna imediatamente para o estado S1, permitindo que outro pacote possa ser roteado.

No módulo Fila da versão Turbo foram inseridas duas linhas como apresentado na Figura 3. Esta modificação reduziu 2 ciclos de relógio no roteamento do header.

Figura 3 - Modificações na máquina de estados da fila.

Tempo Total para entregar 500 pacotes de 8 flits em uma Mesh 5x5 (flit 16)

|  | Buffer 8 posições |  |  |  | Buffer 4 posições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Entrega | Traf 1 | Traf 2 | Traf 3 | # Média | Traf 1 | Traf 2 | Traf 3 | # Média |
| Médio | 131,56 | 123,04 | 124,00 | 126,20 | 94,54 | 97,46 | 92,57 | 94,86 |
| Mínimo | 32 | 25 | 25 | 27,33 | 27 | 25 | 25 | 25,67 |
| Máximo | 664 | 618 | 497 | 593,00 | 555 | 512 | 724 | 597,00 |
| Desvio Padrão | 82,33 | 79,12 | 75,33 | 78,93 | 71,35 | 73,92 | 75,65 | 73,64 |
| Total | 1357 | 1394 | 1290 | 1347,00 | 1716 | 1633 | 1740 | 1696,33 |

Buffer de 4 posições entrega os pacotes num tempo total 25,93% superior ao buffer de 8 posições.

|  | Buffer 8 posições |  |
| --- | --- | --- |
| traffic | XY | XY Turbo |
| (0) | 1962 | 1357 |
| (1) | 1701 | 1394 |
| (2) | 1772 | 1290 |
| média | 1812 | 1347 |

A Hermes versão Turbo entrega os pacotes num tempo total médio 34,5% inferior a Hermes inicial.

Tempo Total para entregar 500 pacotes de 100 flits em uma Mesh 5x5 (flit 16)

|  | Buffer 8 posições |  |  |  | Buffer 4 posições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Entrega | Traf 1 | Traf 2 | Traf 3 | # Média | Traf 1 | Traf 2 | Traf 3 | # Média |
| Médio | 500,02 | 526,68 | 525,40 | 517,37 | 527,26 | 520,55 | 515,62 | 521,14 |
| Mínimo | 209 | 209 | 209 | 209,00 | 209 | 209 | 209 | 209,00 |
| Máximo | 3691 | 3794 | 4421 | 3968,67 | 7638 | 4383 | 4486 | 5502,33 |
| Desvio Padrão | 456,92 | 473,30 | 511,89 | 480,70 | 581,20 | 543,91 | 572,54 | 565,88 |
| Total | 11497 | 11418 | 12311 | 11742,00 | 14278 | 12835 | 13694 | 13602,33 |

Buffer de 4 posições entrega os pacotes num tempo total 15,84% superior ao buffer de 8 posições.

|  | Buffer 8 posições |  |
| --- | --- | --- |
| traffic | XY | XY Turbo |
| (0) | 12015 | 11497 |
| (1) | 12458 | 11418 |
| (2) | 12844 | 12311 |
| média | 12439 | 11742 |

A Hermes versão Turbo entrega os pacotes num tempo total médio 5,9% inferior a Hermes inicial.

Tabela 1 - Area da chave da versão Hermes e Hermes Turbo.

|  | #### VIRTEX 2CV1000fg456-4 |  |  | #### ASIC TSMC 0,35 micron (typ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gates | CLB | Ocupação de CLBs | Gates |
| Chave Hermes | 726 | 440 | 8.59% | 6940 |
| Chave Hermes Turbo | 695 | 425 | 8.30% | 4593 |