- Considere o circuito divisor de números naturais binários abaixo, composto por um bloco de dados e uma máquina de estados de controle:

O circuito divide dois números de size bits, gerando um quociente e um resto de size bits. O circuito opera como descrito na tabela abaixo. O funcionamento da máquina de estados de controle é o seguinte:

- No estado inicio: carrega o registrador regP com zeros, o registrador regA com o dividendo, o registrador regB com o divisor e zera o contador CONT. CONT não é mostrado, mas obviamente é um elemento seqüencial que deve ser implementado;

- No estado desloca: desloca a concatenação de RegP com regA para a esquerda 1 bit;

- No estado subtrai: subtrai regP de regB e armazena o resultado em regP;

- No estado escquoc: se a subtração do passo anterior resulta um número negativo, armazena 0 no bit menos significativo de regA, senão armazena 1 no mesmo bit;

- No estado restaura: se a subtração resultou em um valor negativo em regP, restaura o valor anterior de regP, somando regB com regP;

- No estado fim: endop recebe ‘1’.

Utilizar a seguinte entidade:

entity div_serial is

generic(size: integer := 8);

port( 	clock: 		in  std_logic;

ini_div:	in  std_logic;

Dendo:		in  std_logic_vector((size-1) downto 0);

Dsor:		in  std_logic_vector((size-1) downto 0);

fim_div :   out std_logic;

quociente, resto : out std_logic_vector((size-1) downto 0));

end div_serial;

O sinal ini_div  indica início da divisão (reset). O sinal fim_div é uma saída que indica quando as saídas quociente e resto contêm o resultado final da operação do divisor.

No exemplo abaixo divide-se Dendo=11011 (27) pela entrada M2=00101 (5), e o resultado final após o processamento é quociente=00101 (5), resto=00010 (2) e fim_div=1 ao final do processamento.

PEDE-SE:

- Implemente o circuito divisor acima em VHDL, usando a máquina de estados dada.

- Implemente o test bench, mostrando pelo menos a divisão de três pares de valores.

Sugestão para o VHDL:

- 1 processo para implementar os registradores regP, regB e cont

- 2 processos para implementar a máquina de estados

- atribuições concorrentes para o resto