ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
LISTA DE EXERCÍCIOS 8 – Revisão da Matéria de Circuitos Digitais

Prof.: Ney Laert Vilar Calazans

Obs: 1) Algumas das figuras desta lista foram geradas com scanner e transformadas em arquivos do tipo Encapsulated Postscript. Portanto, talvez não seja possível visualizá-las em qualquer tela. Além disto, somente impressoras capazes de imprimir Postscript são capazes de imprimi-las. Desculpem eventual incômodo. 2)Algumas das questões estão relacionadas ao processador Intel 8085, cuja arquitetura é descrita na Figura abaixo, seguida de uma Figura que mostra os registradores disponíveis de alguma forma aos programadores em linguagem de montagem.

O Intel 8085 é um processador de 8 bits, ou seja, todos os registradores de dados (A, B, C, D, E, H, L e PSW) são de 8 bits. O mapa de memória é formado por até 65536 palavras de 8 bits (ou seja, bytes). Logo, os registradores que manipulam endereços são de 16 bits (SP e PC, e, em muitos casos o par de registradores de dados HL, e em alguns casos os pares BC ou DE). O registrador A, também chamado de acumulador, tem um papel especial, uma vez que qualquer operação da ULA usa ele como uma das entradas (veja a primeira Figura acima, que mostra isto). Internamente, existem dois “barramentos” (barramentos são conjuntos de fios que conduzem informação de um lado para outro do processdor ou mesmo de ou para o mundo exterior. Os dois barramentos são o barramento de dados, de 8 bits (barra superior na primeira Figura) e o barramento de endereços, de 16 bits (barra superior na primeira Figura. Note que existe uma conexão entre estes barramentos através do PC. Existe ainda um barramento de controle, que corresponde aos comandos e qualificadores que conectam o bloco de dados e o bloco de controle no modelo geral visto em aula. Foi comentado em aula que existem elementos multiplexadores entre o barramento e os registradores conectados a estes barramentos, controlados por linhas de comando que ditam a cada momento que registrador ou unidade de processamento está colocando dados no barramento, bem como que registrador ou unidade de processamento está recebendo dados do barramento. Note então que a arquitetura é mostrada de maneira muito abstrata na Figura. Por exemplo, não foram mostrados nela nem os registradores de dados não-acumuladores, nem o MAR, nem o MDR, embora estes certamente existam. Notem também que nem todos os registradores de controle possuem nomes idênticos aos do modelo geral visto em aula. Exemplo é o registrador de “flags”, que no I8085 se chama PSW (“Program Status Word”).

1. Explique graficamente o funcionamento da instrução do I8085 JNC XAXU, denominada “Jump if Carry not Set”. A semântica é a seguinte: A instrução deve desviar a execução de instruções se a última instrução aritmética executada não gerou um vai-um para fora do bit 7, o oitavo bit do resultado. Só existe um operando explícito, que é o endereço de memória associado ao rótulo XAXU. É para este endereço que a execução deve ser desviada. Tipicamente, o código em linguagem de montagem seria o seguinte:

....

SCND:	JC XAXU	; Instrução a ser detalhada

....		; Instrução executada se não saltar

...

XAXU: 	.....		; Instrução a ser executada se saltar

.....

Assuma que o estado inicial do processador é o mostrado na Figura abaixo, e que o ciclo de máquina a iniciar é o ciclo de Busca.

Mostre, passo a passo, o que acontece e explique. Detalhe todas as microoperações e microinstruções executadas, e mencione o que é feito em cada ciclo de máquina, Busca, Decodificação e Execução. Mostre o estado final do Processador. Note que no estado inicial, apenas a informação relevante é mostrada, ou seja, o valor do PC e do bit Cy da PSW. Identifique todas as microoperações que podem ocorrer em paralelo claramente. Qual o modo de endereçamento usado nesta instrução para especificar a dado explícito?

2. A exemplo do problema anterior, explique graficamente o funcionamento da instrução do I8085 ADD M, denominada “Add Accumulator with Memory”. A semântica é a seguinte: A instrução deve adicionar os conteúdos do registrador A aos conteúdos da posição de memória cujo endereço se encontra especificado nos registradores H e L (partes mais e menos significativas, respectivamente), e o resultado deve ser colocado no registrador A. Tipicamente, o código em linguagem de montagem seria o seguinte:

....

SUMM:	ADD M	; Instrução a ser detalhada

...

.....

Assuma que o estado inicial do processador é o mostrado na Figura abaixo, e que o ciclo de máquina a iniciar é o ciclo de Busca. Detalhe os passos executados e mostre o estado do Processador e da memória ao final da execução da instrução. O modo de endereçamento desta instrução é denominado “indireto a registrador”. Por quê?

3. Entre os qualificadores (“flags”) do 8085, existe um não visto em aula, o AC, ou vai-um auxiliar. Este flag denota a existência ou não de um vai-um do quarto para o quinto bit em alguma operação aritmética. Para que poderia servir tal informação? Dica: Pense em operações com números BCD.

4. Porque é necessário existir um registrador que armazene os qualificadores gerados como resultado, por exemplo, da execução de operações aritméticas na Unidade Lógica-Aritmética (ULA)? Uma vez que a própria ULA gera estes qualificadores como resultado da execução de operações de transformação de dados, porque simplesmente não se conecta estas saídas ao Bloco de Controle, que pode então testar os resultados?

5. Em praticamente toda arquitetura de um processador, existem registradores de controle que desempenham os papéis dos registradores modelo vistos em aula. O que existe de semelhante e o que diferencia os registradores contador de programa (PC) e o registrador de endereçamento de memória (MAR)? Compare o contador de programa (PC) com o apontador de pilha (SP) usando os mesmos critérios.

6. Explique como funciona, no nível de organização de computadores, a chamada de subrotinas usando o registrador apontador de pilha (SP).