#### Última alteração: 05/outubro/1999 por Ney Calazans

# Arquitetura para o trabalho prático 
Organização de computadores – R4

Regras do jogo

- O trabalho de implementação pode ser realizado por até 3 alunos (grupo). Mais do que 3 alunos no grupo implicará automaticamente na não avaliação do trabalho.

- A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação. A avaliação de cada membro do grupo será individual, baseada no desempenho durante a apresentação. Questões individuais serão colocadas aos membros do grupo. Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto e um relatório resumido (10 páginas no máximo, excluindo a listagem do código fonte), com a descrição deste, detalhando a implementação e a estratégia de simulação. No relatório deve constar a integralidade dos fontes VHDL desenvolvidos. A qualidade, concisão e completude do relatório terão influência na avaliação do grupo.

- Cada grupo deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 instruções em linguagem de montagem) para o processador implementado, com utilização de pelo menos uma subrotina. Esta aplicação deve estar em um arquivo externo, cujo formato é detalhado ao final deste texto.

- O projeto deve ser composto de apenas 2 arquivos: um para o processador e outro para o test_bench. Mais que 2 arquivos entregues implica automaticamente a não avaliação do projeto.

- As apresentações ocorrerão entre 23-26 de novembro de 1999 (2 aulas para cada turma). Sistemática: metade dos grupos no primeiro dia, metade no segundo. Para marcar dia contactar o professor, desde que o projeto esteja avançado (cerca de 50% implementado e simulado). Ao professor caberá julgar se o trabalho está adiantado o suficiente para permitir a marcação da data de apresentação. As demais apresentações serão marcadas pelo professor no máximo 15 dias antes da primeira apresentação.

Detalhes gerais

- A arquitetura proposta para implementação difere da arquitetura Cleópatra em vários aspectos. As principais diferenças são:

- dados e endereços são de 16 bits;

- existem 14 registradores de uso geral (identificados por $1 a $14);

- os qualificadores são o mesmos da Cleópatra: Z, N, C e V.

- todas as instruções são exatamente do mesmo tamanho, 16 bits (1 palavra de memória);

- a instrução contém o código da operação e o(s) operando(s), caso exista(m);

- arquitetura é load-store: todas as operações lógico/aritméticas são entre registradores, e todas as operações de acesso à memória só fazem leitura (load) ou escrita (store);

- todas as instruções são executadas em exatamente 2 ciclos de relógio.

- Assim, este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como pipelines, assunto que será visto ao final da disciplina.

- A implementação do bloco de dados deve ser estrutural, utilizando-se componentes e atribuição para os registradores, multiplexadores, decodificadores, ULA, etc ...

- A implementação do bloco de controle deve ser comportamental, utilizando-se processos para a definição dos microcomandos.

Estrutura do Bloco de Dados da arquitetura R4

| Hardware do banco de registradores (16x16) | Hardware do registrador SP |
| --- | --- |

### Dado
externo

### Registrador
16 bits (SP)

### Clock    reset

### mux

### wSP

### SPin

### incSP

### Para mux3

### mux

### SPout

### inc/dec

- Comandos que devem ser gerados pelo BC para o banco de registradores: wreg, rregB e ldlhjd.

- Seleção de registrador a ser lido/escrito é feita normalmente pelo registrador reservado $15.

- O registrador selecionado em fonte1 está sempre disponível no BUS_A, ou seja, não há controle tristate neste.

Dado

externo

Registrador

16 bits (PC)

incrementador

clock     reset

mux

rPC

wPC

incPC

Para mux2

Para BUSB

Hardware do registrador PC

Registradores

- Existem 14 registradores de uso geral ($1 a $14). Os banco de registradores tem uma porta de escrita e três de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer até três leituras simultâneas, conectando um registrador no BUS_A, outro registrador (ou o mesmo) no BUS_B, e um terceiro registrador indo para a memória.

- $0: é o símbolo que representa a constante zero (0). Pode ser usado como o registrador fonte $0. Se usado como destino, deve ser um erro de sintaxe apontado por programas montadores.

- $15: registrador da instrução corrente (IR), armazena o código de operação (opcode) da instrução atual e o(s) operando(s) desta.

- PC (program counter ou contador de programa): contador de programa (16 bits), com capacidade de “auto-incremento” (ou seja, pode ser incrementado sem passar pela ULA).

- SP (stack pointer ou apontador de pilha): endereço do topo da pilha, controla as subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa com a instrução LDSP (carrega endereço do topo da pilha). Ele é “auto-incrementável” e “auto-decrementável”.

- Status: 4 biestáveis para armazenar os qualificadores Z, N, C e V.

Instruções

- Operações aritméticas e lógicas binárias: soma, subtração, E, OU, OU exclusivo.

- Operações aritméticas e lógicas unárias: INC, DEC, complemento de 2 (NEG), e NOT.

- Transferência de dados entres qualquer par de registradores (Usam ADD com 1 dos fontes $0).

- Deslocamentos com inserção de 0, e de 1, à direita e à esquerda, e deslocamentos aritméticos.

- Inicialização do apontador de pilha (LDSP) e retorno de subrotina (RTS)

- NOP (no operation): operação vazia (útil para laços de espera e reserva para código futuro)

- HALT: suspende a execução posterior de instruções.

- Saltos condicionais e incondicional e chamada de subrotina relativos a registrador.

- Saltos condicionais e incondicional e chamada de subrotina relativos com deslocamento curto.

- Carga de metade de um registrador com uma constante (LDL e LDH)

- Leitura de posição de memória (LD) e armazenamento de valor na memória (ST), indexados.

Modos de endereçamento

- Registrador: operando é conteúdo do registrador indicado na instrução. Todas as operações lógicas e aritméticas, deslocamentos, MOV.

- Implícito: operando está implícito. RTS.

- Relativo a Registrador: valor do registrador somado ao PC dá endereço (Desvios de fluxo).

- Relativo Imediato: operando é constante imediata em complemento de 2 a ser somada aos conteúdos do PC para assim gerar o endereço do operando (Desvios de fluxo).

- Imediato: operando é o próprio dado. Somente existe para as instruções LDL e LDH.

- Indexado a Registrador: dois registradores são somados para gerar o endereço do dado, um registrador base ($b) e um registrador de índice ($i). Somente para as instruções LD e ST.

- Observações: 1) Não há modo direto de endereçamento. 2) A pilha funciona com pós-incremento para empilhar e pré-decremento para desempilhar, ou seja, o SP aponta sempre para uma posição livre no topo da pilha.

Ciclo de busca (1 período de relógio)

- Deve ser realizado em um ciclo: t0:   $15  PMEM(PC);   PC++;

- Para isto, deve-se respeitar 2 restrições no hardware: o acesso aos endereços da memória é feito pela saída da ULA e o contador de programa (PC) deve ser auto-incrementável.

Ciclo de execução (1 período de relógio)

- Observar que todas instruções têm o ciclo de execução realizado em um período de relógio.

- Observar que para carregar uma constante igual ao tamanho da palavra (16 bits), são necessárias 2 instruções (LDL e LDH).

- Para ler/escrever um dado especificado com endereço de 16 bits são necessárias 3 instruções em linguagem de montagem: as duas primeiras carregam em um registrador a parte alta e baixa de um endereço (LDL e LDH) e a terceira instrução realiza a leitura/escrita (LD ou ST).

A tabela abaixo exemplifica o ciclo de execução para a algumas das instruções. Os campos $d, $f1, $f2 e #cte são extraídos dos campos do registrador $15, carregado no ciclo de busca.

| - Operações lógicas e aritméticas modo registrador: | $d  $f1 op [$f2] |
| --- | --- |
| - Transf. entre registradores: ADD $d, $f1, $0 | $d  $f1 |
| LOAD: carregar dados da memória no registrador destino $d. Possui duas formas: |  |
| - imediato: LDL $d, #cte e LDH $d, #cte - indexado a registrador: LD $d, $b, $i | $d high/low  constante high/low $d  PMEM($b+$i) |
| STORE: gravar conteúdo de um registrador $f em um endereço de memória |  |
| - indexado a registrador: ST $f, $b, $i | PMEM($b+$i)  $f |

Formato de instrução (registrador reservado $15)

- os 4 bits mais significativos de todos os formatos contêm a primeira parte do código da operação (OPCODE1, bits 15-12).

- O código de operação pode ser de 4, 8, 12 ou 16 bits.

- a tabela abaixo resume os formatos de instrução, todos ocupando exatamente 16 bits.

| Formato | bits 15 - 12 | bits 11 - 8 | bits 7 - 4 | bits 3 - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPCODE1 | $d | $f2 | $f1 |
| 2 | OPCODE1 | $d | OPCODE2 | $f1 |
| 3 | OPCODE1 | OPCODE2 | OPCODE3 | OPCODE4 |
| 4 | OPCODE1 | #deslocamento (12 bits) |  |  |
| 5 | OPCODE1 | $d | #constante low/high |  |
| 6 | OPCODE1 | $d/$f | $b | $i |

Formato do arquivo de programa em código objeto

- n linhas, contendo cada uma 9 caracteres no formato “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits (4 dígitos hexadecimais).

- este arquivo deve ser carregado na memória quando o reset é ativado, no início da simulação.

- isto possibilitará o teste da arquitetura com programas de outros colegas. O professor irá testar a arquitetura a partir de seus exemplos.

Instruções: A tabela abaixo especifica a codificação de todas as instruções da arquitetura R3, onde:

- $d = reg destino,  $f1 = reg fonte1, $f2 =  reg fonte2,  $b = reg base, $i = reg índice.

| Instrução | ## FORMATO DA INSTRUÇÃO – Registrador $15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 – 12 | 11 - 8 | 7 - 4 | 3 - 0 | ### AÇÃO |
| ADD $d,$f1,$f2 | 0 | $d | $f2 | $f1 | $d  $f1 ADD $f2 (setar todos os flags) |
| SUB $d,$f1,$f2 | 1 | $d | $f2 | $f1 | $d  $f1 SUB $f2 (setar todos os flags) |
| AND $d,$f1,$f2 | 2 | $d | $f2 | $f1 | $d  $f1 AND $f2 (setar Z e N) |
| OR $d,$f1,$f2 | 3 | $d | $f2 | $f1 | $d  $f1 OR $f2 (setar Z e N) |
| XOR $d,$f1,$f2 | 4 | $d | $f2 | $f1 | $d  $f1 XOR $f2 (setar Z e N) |
| INC $d, $f1 | 5 | $d | 0 | $f1 | $d  $f1+ 1 (setar todos os flags) |
| DEC $d, $f1 | 5 | $d | 1 | $f1 | $d  $f1–1 (setar todos os flags) |
| NEG $d, $f1 | 5 | $d | 2 | $f1 | $d  not ($f1) + 1 (setar todos os flags) |
| NOT $d, $f1 | 5 | $d | 3 | $f1 | $d  not ($f1) (setar Z e N) |
| SL0 $d, $f1 | 5 | $d | 4 | $f1 | $d  $f1[14:0]&‘0’; C  $d(15) (setar Z e N) |
| SR0 $d, $f1 | 5 | $d | 5 | $f1 | $d  ‘0’&$f1 [15:1]; C  $d(0), (setar Z e N) |
| SL1 $d, $f1 | 5 | $d | 6 | $f1 | $d  $f1[14:0]&‘1’; C  $d(15) (setar Z e N) |
| SR1 $d, $f1 | 5 | $d | 7 | $f1 | $d  ‘1’ & $f1[15:1]; C  $d(0) (setar Z e N) |
| SLA $d, $f1 | 5 | $d | 8 | $f1 | $d  desloc arit l de $f1(setar todos os flags) |
| SRA $d, $f1 | 5 | $d | 9 | $f1 | $d  desloc arit r de $f1(setar todos os flags) |
| LDSP $f1 | 5 | 0 | A | $f1 | SP  $f1 (inicializa o apontador de pilha) |
| RTS | 5 | 1 | A | 0 | PC PMEM(SP-1) ; SPSP-1 |
| NOP | 5 | 2 | A | 0 | nenhuma ação |
| HALT | 5 | 3 | A | 0 | suspende ciclos de busca e execução |
| JN $f1 | 5 | 4 | A | $f1 | if (N=1) PC  PC + $f1 |
| JZ $f1 | 5 | 5 | A | $f1 | if (Z=1) PC  PC + $f1 |
| JC $f1 | 5 | 6 | A | $f1 | if (C=1) PC  PC + $f1 |
| JV $f1 | 5 | 7 | A | $f1 | if (V=1) PC  PC + $f1 |
| JNN $f1 | 5 | 8 | A | $f1 | if (N=0) PC  PC + $f1 |
| JNZ $f1 | 5 | 9 | A | $f1 | if (Z=0) PC  PC + $f1 |
| JNC $f1 | 5 | A | A | $f1 | if (C=0) PC  PC + $f1 |
| JNV $f1 | 5 | B | A | $f1 | if (V=0) PC  PC + $f1 |
| JMP $f1 | 5 | C | A | $f1 | PC  PC + $f1 |
| JSR $f1 | 5 | D | A | $f1 | PMEM(SP)PC ; PC PC+ $f1; SPSP+1 |
| JN #desloc | 6 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (N=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JZ #desloc | 7 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (Z=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JC #desloc | 8 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (C=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JV #desloc | 9 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (V=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JMP #desloc | A | deslocamento (12 bits) |  |  | PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JSR #desloc | B | deslocamento (12 bits) |  |  | PC  PC + ext_sinal & desloc |
| LDL $d, #cte | C | $d | constante(7-0) |  | $dL  constante_low (setar Z e N) |
| LDH $d, #cte | D | $d | constante(15-8) |  | $dH constante_high (setar Z e N) |
| LD $d, $f2, $i | E | $d | $b | $i | $d  PMEM ($b+$i) (setar Z e N) |
| ST $f, $f2,$i | F | $f | $b | $i | PMEM ($b+$i)  $f |

Obs: Deve-se notar que estão sobrando muitos códigos (Ex: 5EA0 não é instrução definida) para expansões futuras.

Observações e Dicas:

- Desvios são uma denominação geral de instruções de desvio de fluxo de execução: saltos incondicionais, condicionais, saltos e retornos para e de subrotinas;

- Instruções inexistentes na prática, tais como MOV (movimento entre registradores) podem ser aceitas por um programa montador que as transforma em uma ou mais instruções que a implementam. Por exemplo MOV $12,$13 ($12  $13) corresponde a ADD $12, $13, $0. Estas instruções inexistentes mas executáveis denominam-se pseudo-instruções.

- As instruções de deslocamento aritmético atuam sobre valores em complemento de dois multiplicando-os por 2 (SLA) ou dividindo-os por 2 (SRA), preservando o sinal original do número, ou, caso não seja possível, indicando transbordo (V=1). Cabe aos alunos definir a estrutura específica do funcionamento desta operação. Como dica, qualquer bom livro-texto de arquitetura de computadores detalha estas operações;

- A partir da estrutura geral do Bloco de Dados pode-se concluir que:

- toda informação vinda da memória pode ir diretamente para um dos registradores $1 a $15 ou para o PC (retorno de subrotina), ou , via a ULA, para o SP;

- toda informação que vai para a memória é proveniente de um dos registradores $0 a $15 ou do PC (este último no caso de chamada de subrotina);

- endereços de memória podem provir diretamente do SP, ou da saída da ULA, ou seja, de qualquer operação que esta realize com um ou um par de registradores entre PC e $0 a $15;

- O Banco de Registradores é uma estrutura complexa que para a maioria das instruções usa os bits 11-8, 7-4 e 3-0 de $15 para identificar o destino e o(s) fonte(s) da operação. Exceções são:

- instrução LDSP - o destino implícito é o registrador SP;

- instrução RTS - o destinos são implicitamente os registradores PC e SP;

- instruções de desvio relativo imediato – 12 bits menos significativos de $15 contêm valor a ser somado ao PC, justificando o MUX que escolhe o sinal de controle para comandar o dado a ser colocado no BUS_A;

- instruções LDL e LDH -  para executá-las, uma das metades do registrador destino deve ser preservada, logo este deve ser lido para o barramento BUS-B, enquanto que a constante vem de $15 pelo BUS_A. A operação da ULA deve se encarregas então de montar o resultado;

- O MUX mais à esquerda do Hardware do Banco de Registradores existe apenas devido à instrução ST, que usa BUS_A e BUS_B para computar o endereço de memória onde escrever o dado e usa o primeiro caminho citado para enviar o dado à memória;

- A ULA deve ser capaz de executar todas as operações lógicas e aritméticas unárias e binárias e, além destas, as manipulações de meia palavra previstas nas instruções LDL e LDH, bem como a operação de extensão de sinal necessária para transformar os deslocamentos de 12 bits no mesmo valor em 16 bits;

- As instruções de leitura e escrita indexada na memória são úteis sobretudo na manipulação de vetores. O registrador base $b normalmente contém o endereço de início de um vetor ou matriz e o registrador índice $i o deslocamento em relação a uma extremidade (início ou fim) do vetor ou matriz. Para o uso com escalares, programas montadores podem aceitar pseudo-instruções tais como LD $10, $11, e gerar o código objeto da instrução válida LD $10, $11, $0.

- Outra situação em que pseudo-instruções podem ser usadas para facilitar a programação em linguagem de montagem pode ocorrer para saltos com deslocamentos longos, não representáveis em 12 bits, por exemplo JN #1111H. O montador neste caso pode gerar uma seqüência de instruções equivalente a esta, não executável diretamente pelo hardware da R4. Um problema neste caso, é garantir que o conteúdo dos registradores seja preservado antes e depois da seqüência que implementa JN.