#### Última alteração: 02/maio/1999 por Fernando Moraes e Ney Calazans

# Arquitetura para o trabalho prático 
Organização de computadores – R3

Regras do jogo

- O trabalho de implementação pode ser realizado por até 3 alunos (grupo). Mais do que 3 alunos no grupo implicará automaticamente na não avaliação do trabalho.

- A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação. A avaliação de cada membro do grupo será individual, baseada no desempenho durante a apresentação. Questões individuais serão colocadas aos membros do grupo. Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto e um relatório resumido (10 páginas no máximo, excluindo a listagem do código fonte), com a descrição deste, detalhando a implementação e a estratégia de simulação. No relatório deve constar a integralidade dos fontes VHDL desenvolvidos. A qualidade, concisão e completude do relatório terão influência na avaliação do grupo.

- Cada grupo deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 instruções em linguagem de montagem) para o processador implementado, com utilização de pelo menos uma subrotina. Esta aplicação deve estar em um arquivo externo, cujo formato é detalhado ao final deste texto.

- O projeto deve ser composto de apenas 2 arquivos: um para o processador e outro para o test_bench. Mais que 2 arquivos entregues implica automaticamente a não avaliação do projeto.

- As apresentações ocorrerão na semana 21-25 de junho de 1999 (2 aulas para cada turma). Sistemática: metade dos grupos no primeiro dia, metade no segundo. Para marcar dia contactar o professor, desde que o projeto esteja avançado. A este caberá julgar se o trabalho está adiantado o suficiente para permitir a marcação da data de apresentação. As demais apresentações serão marcadas pelo professor no máximo 15 dias antes da primeira apresentação.

Detalhes gerais

- A arquitetura proposta para implementação difere da arquitetura Cleópatra em vários aspectos. As principais diferenças são:

- dados e endereços são de 16 bits;

- existem 15 registradores de uso geral ao invés do Acumulador;

- além dos qualificadores de estado Z,N,C é incluído o qualificador de overflow - V.

- todas as instruções são exatamente do mesmo tamanho, ou seja, 1 palavra de memória;

- a instrução contém o código da operação e o(s) operando(s), caso exista(m);

- arquitetura load-store: todas as operações lógico/aritméticas são entre registradores, e todas as operações de acesso à memória só fazem leitura (load) ou escrita (store);

- todas as instruções são executadas em exatamente 2 ciclos de relógio.

- Assim, este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como pipelines, assunto que será visto ao final da disciplina.

- A implementação do bloco de dados deve ser estrutural, utilizando-se componentes e atribuição para os registradores, multiplexadores, decodificadores, ULA, etc ...

- A implementação do bloco de controle deve ser comportamental, utilizando-se processos para a definição dos microcomandos.

Estrutura do Bloco de Dados da arquitetura R3

| Hardware do banco de registradores (16x16) | Hardware registrador SP |
| --- | --- |

### Dado
externo

### Registrador
16 bits (SP)

### Clock    reset

### mux

### wSP

### SPin

### incSP

### Para mux3

### mux

### SPout

### inc/dec

- Comandos que devem ser gerados pelo BC para o banco de registradores: wreg e rregB.

- Seleção de registrador a ser lido/escrito é feita implicitamente pelo registrador reservado R15.

- O registrador selecionado em source1 está sempre disponível no BUSA, ou seja, não há controle tristate neste.

Dado

externo

Registrador

16 bits (PC)

incrementador

Clock    reset

mux

rPC

wPC

incPC

Para mux2

Para BUSB

Hardware do registrador PC

Registradores

- Existem 15 registradores de propósito geral (R0 a R14). Os banco de registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no BUSA e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no BUSB.

- R15: registrador da instrução corrente, armazena o código de operação (opcode) da instrução atual e o(s) operando(s) desta.

- PC (program counter): contador de programa (16 bits), com capacidade de “auto-incremento” (ou seja, pode ser incrementado sem passar pela ULA).

- SP (stack pointer): endereço do topo da pilha, controla as subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa com a instrução LDSP (carrega endereço do topo da pilha). Ele é “auto-incrementável” e “auto-decrementável”.

- Status: 4 flip-flops para computar Z, N, C e V.

Instruções

- Saltos e chamada de subrotina relativos com deslocamento curto

- Saltos e chamada de subrotina relativos com deslocamento longo, contido em um registrador

- Saltos e chamada de subrotina a registrador

- Inicialização do apontador de pilha (LDSP) e retorno de subrotina (RTS)

- NOP (no operation): operação vazia (útil para laços de espera e reserva para código futuro)

- HALT: suspende a execução posterior de instruções

- Carga de metade de um registrador com uma constante (LDL e LDH)

- Load (leitura de posição de memória para Rx) e Move (cópia de dados de Rx para Ry)

- Operações unárias sobre Rx: deslocamento para direita ou esquerda, com inserção de 0 ou 1, incremento, decremento, inversão (NOT), e geração do complemento de 2 (NEG)

- Operações lógicas e aritméticas: soma, subtração, E, OU, OU exclusivo.

- Armazenamento do valor de Rx na memória (ST)

Modos de endereçamento

- Registrador: operando é conteúdo do registrador indicado na instrução. Todas as operações lógico e aritméticas.

- Registrador indireto: endereço do operando está em registrador. Instruções LD e ST.

- Imediato (#): operando é o próprio dado. Somente existe para as instruções LD, LDL e LDH.

- Relativo ao PC: operando é constante em complemento de 2 a ser somada aos conteúdos do PC para assim gerar o endereço do operando (somente para saltos e chamada de subrotina).

- Observações: 1) Não há modo direto de endereçamento. 2) A pilha funciona com pós-incremento para empilhar e pré-decremento para desempilhar, ou seja, o SP aponta sempre para uma posição livre no topo da pilha.

Ciclo de busca (1 ciclo de relógio)

- Deve ser realizado em um ciclo: t0:   R15  PMEM(PC);   PC++;

- Para isto, deve-se respeitar 2 restrições no hardware: o acesso aos endereços da memória é feito pela saída da ULA e o contador de programa (PC) deve ser auto-incrementável (ver item Registradores acima).

Ciclo de execução (1 ciclo de relógio)

- Observar que todas instruções tem a fase de execução realizada em um ciclo de relógio.

- Observar que para carregar uma constante igual ao tamanho da palavra (16 bits), são necessárias 2 instruções (LDL e LDH).

- Para ler/escrever um dado especificado com endereço de 16 bits são necessárias 3 instruções em linguagem de montagem: as duas primeiras carregam em um registrador a parta alta e baixa de um endereço (LDL e LDH) e a terceira instrução realiza a leitura/escrita (LD ou ST).

A tabela abaixo exemplifica o ciclo de execução para a maior parte das instruções. Os campos Rt, Rs1, Rs2 e constante são extraídos dos campos do registrador R15, carregado no ciclo de busca.

| LOAD: carregar dados em registrador destino Rt |  |
| --- | --- |
| - registrador direto: LD Rt, Rs1 | Rt  PMEM(Rs1) |
| - imediato: LDL Rt, #cte e LDH Rt, #cte | Rt high /ou/ low  constante high /ou/ low |
| STORE: gravar conteúdo de um registrador Rs1 no endereço armazenando em Rs2 |  |
| - registrador direto: ST Rs2, Rs1 | PMEM(Rs2)  Rs1 |
| - Move: MOV Rt, Rs1 | Rt  Rs1 |
| - Operações lógico e aritméticas em modo registrador ou operações unárias (SL0 até NEG): | Rt  [Rs1] op Rs2 |

Formato de instrução (registrador reservado R15)

- os 4 bits mais significativos de todos os formatos contêm a primeira parte do código da operação (OPCODE1, bits 15-12).

- O código de operação pode ser de 4, 8, 12 ou 16 bits.

- a tabela abaixo resume os formatos de instrução, todos ocupando exatamente 16 bits.

| Formato | bits 15 - 12 | bits 11 - 8 | bits 7 - 4 | bits 3 - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPCODE1 | deslocamento (12 bits) |  |  |
| 2 | OPCODE1 | R target | constante low/high |  |
| 3 | OPCODE1 | R target ou OPCODE2 | R source2 ou OPCODE2 ou OPCODE3 | R source1 ou OPCODE4 |

Formato do arquivo de programa em código objeto

- n linhas, contendo cada uma 9 caracteres no formato “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits (4 dígitos hexadecimais).

- este arquivo deve ser carregado na memória quando o reset é ativado, no início da simulação.

- isto possibilitará o teste da arquitetura com programas de outros colegas. O professor irá testar a arquitetura a partir de seus exemplos.

Instruções

- A tabela abaixo especifica a codificação de todas as instruções da arquitetura R3:

- Rt = Rtarget [destino],  Rs1 = Rsource1, Rs2 = Rsource2 [fontes dos operandos, exceto na instrução ST, onde Rs1 é o operando fonte e Rs2 é o operando destino]

| Instrução | ## FORMATO DA INSTRUÇÃO – Registrador R15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 – 12 | 11 - 8 | 7 - 4 | 3 - 0 | ### AÇÃO |
| JN desloc | 0 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (N=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JZ desloc | 1 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (Z=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JC desloc | 2 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (C=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JV desloc | 3 | deslocamento (12 bits) |  |  | if (V=1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JMP desloc | 4 | deslocamento (12 bits) |  |  | PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JSR desloc | 5 | deslocamento (12 bits) |  |  | PMEM(SP)PC ; SPSP+1; PC PC + ext_sinal & desloc |
| JN Rs1, R | 6 | 0 | 0 | R source1 | if (N=1) PC  PC + Rs1 |
| JZ Rs1, R | 6 | 0 | 1 | R source1 | if (Z=1) PC  PC + Rs1 |
| JC Rs1, R | 6 | 0 | 2 | R source1 | if (C=1) PC  PC + Rs1 |
| JV Rs1, R | 6 | 0 | 3 | R source1 | if (V=1) PC  PC + Rs1 |
| JMP Rs1, R | 6 | 0 | 4 | R source1 | PC  PC + Rs1 |
| JSR Rs1, R | 6 | 0 | 5 | R source1 | PMEM(SP)PC ; PC PC+ Rs1; SPSP+1 |
| JN Rs1 | 6 | 1 | 0 | R source1 | if (N=1) PC  Rs1 |
| JZ Rs1 | 6 | 1 | 1 | R source1 | if (Z=1) PC  Rs1 |
| JC Rs1 | 6 | 1 | 2 | R source1 | if (C=1) PC  Rs1 |
| JV Rs1 | 6 | 1 | 3 | R source1 | if (V=1) PC  Rs1 |
| JMP Rs1 | 6 | 1 | 4 | R source1 | PC  Rs1 |
| JSR Rs1 | 6 | 1 | 5 | R source1 | PMEM(SP)PC ; PC Rs1; SPSP+1 |
| LDSP Rs1 | 6 | 2 | 0 | R source1 | SP  Rs1 (inicializa o apontador de pilha) |
| RTS | 6 | 2 | 1 | 0 | PC PMEM(SP-1) ; SPSP-1 |
| NOP | 6 | 2 | 2 | 0 | nenhuma ação |
| HALT | 6 | 2 | 3 | 0 | suspende seqüência de ciclos de busca e execução |
| LDL Rt, #cte | 7 | R target | constante(7-0) |  | RtL  constante_low (setar Z e N) |
| LDH Rt, #cte | 8 | R target | constante(15-8) |  | RtH constante_high (setar Z e N) |
| MOV Rt, Rs1 | 9 | R target | 0 | R source1 | Rt  Rs1 (setar Z e N) |
| LD Rt, Rs1 | 9 | R target | 1 | R source1 | Rt  PMEM (Rs1) [reg. direto] (setar Z e N) |
| SL0 Rt, Rs1 | 9 | R target | 2 | R source1 | Rt  Rs1[14:0] & ‘0’; C  Rt(15) (setar Z e N) |
| SR0 Rt, Rs1 | 9 | R target | 3 | R source1 | Rt  ‘0’ & Rs1 [15:1]; C  Rt(0), (setar Z e N) |
| SL1 Rt, Rs1 | 9 | R target | 4 | R source1 | Rt  Rs1[14:0] & ‘1’; C  Rt(15) (setar Z e N) |
| SR1 Rt, Rs1 | 9 | R target | 5 | R source1 | Rt  ‘1’ & Rs1[15:1]; C  Rt(0) (setar Z e N) |
| INC Rt, Rs1 | 9 | R target | 6 | R source1 | Rt  Rs1+ 1 (setar todos os flags) |
| DEC Rt, Rs1 | 9 | R target | 7 | R source1 | Rt  Rs1–1 (setar todos os flags) |
| NOT Rt, Rs1 | 9 | R target | 8 | R source1 | Rt  not (Rs1) (setar Z e N) |
| NEG Rt, Rs1 | 9 | R target | 9 | R source1 | Rt  not (Rs1) + 1 (setar todos os flags) |
| ADD Rt,Rs1,Rs2 | A | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 ADD Rs2 (setar todos os flags) |
| SUB Rt,Rs1,Rs2 | B | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 SUB Rs2 (setar todos os flags) |
| AND Rt,Rs1,Rs2 | C | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 AND Rs2 (setar Z e N) |
| OR Rt,Rs1,Rs2 | D | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 OR Rs2 (setar Z e N) |
| XOR Rt,Rs1,Rs2 | E | R target | R source2 | R source1 | Rt  Rs1 XOR Rs2 (setar Z e N) |
| ST Rs2, Rs1 | F | ###### 0 | R source2 | R source1 | PMEM (Rs2)  Rs1 [reg. direto] |

Obs: Deve-se notar que estão sobrando muitos códigos (Ex: F320 não é instrução definida) para expansões futuras.